МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

КАФЕДРА 305

«ПИЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»

Дисциплина «Базы и банки данных»

Отчет по лабораторной работе № 1

«Исследование информационных характеристик оператора на основе технологии многопользовательских баз данных»

Вариант №2

Выполнила: студентка группы М3О-406С-20

Дементьева Е.Д.

Принял: доцент кафедры 305,

к.т.н. Белобжеский Л.А.

Содержание

Содержание	2

1. Цель работы	3

2. Задание по лабораторной работе	3

3. Теоретическая часть	4

3.1 Построение диаграммы информационного канала	4

3.2 Определение достаточного количества опытов и показателя точности эксперимента	5

3.3 Линейный регрессионный анализ экспериментальных данных	6

3.3.1 Метод наименьших квадратов	6

3.3.2 Взвешенный метод наименьших квадратов	6

3.3.3 Построение «трубки точности»	7

4. Практическая часть	8

4.1 Индивидуальное домашнее задание	8

4.1.1 Задание	8

4.1.2 Решение	8

4.2 Программа для обработки результатов экспериментов	13

4.3 Обработка результатов экспериментов	25

4.3.1 Эксперимент №1	26

4.3.1.1 Клавиатура №1, 13 стимулов	26

4.3.1.2 Клавиатура №1, 17 стимулов	31

4.3.1.3 Клавиатура №2, 13 стимулов	36

4.3.1.4 Клавиатура №2, 17 стимулов	41

4.3.2 Эксперимент №2	47

4.3.2.1 Клавиатура №1, 13 стимулов	47

4.3.2.2 Клавиатура №1, 17 стимулов	56

4.3.2.3 Клавиатура №2, 13 стимулов	69

4.3.2.4 Клавиатура №2, 17 стимулов	81

5. Вывод	92

1. Цель работы

1. Ознакомиться с особенностями экспериментальных методов исследования информационных систем человек-машина с использованием технологии сетевых баз данных.

2. Исследовать зависимость времени реакции оператора от количества обработанной информации в специальных экспериментах по вынужденному выбору.

Лабораторная работа состоит из двух частей:

1. Исследование информационных характеристик человека-оператора при решении задач вынужденного выбора в отсутствии ограничений по времени.

2. Исследование информационных характеристик при решении задач вынужденного выбора в условиях дефицита времени.

2. Задание по лабораторной работе

1. Ознакомиться с теоретической частью данной лабораторной работы, а также с методическим материалом по использованию клиент-серверного программного комплекса Сенсомоторика, построенного на основе многопользовательской базы данных SQL Server и обеспечивающего проведение экспериментальных исследований информационных характеристик большой группы операторов.

2. Выполнить индивидуальное домашнее задание, получив у преподавателя исходное задание в виде матрицы замеров. По этой матрице необходимо рассчитать информационные характеристики канала, моделирующего работу оператора. Результаты представить в виде диаграммы информационного канала. Выполнить проверочный расчет другим методом. Результаты расчета сверить у преподавателя.

3. Провести тренировочную серию опытов для приобретения навыков работы с двумя видами клавишных пультов управления, построенных на основе клавиатуры компьютера. В результате тренировки необходимо освоить "слепой" метод нажатия на клавиши.

4. Выполнить эксперимент №1 в соответствии с описанием лабораторной работы. Проанализировать полученные данные и при наличии грубых "промахов" повторить эксперимент. При обработке экспериментального материала грубые промахи и выбросы следует отбросить.

5. Провести обработку результатов эксперимента №1 на ЭВМ по собственной программе, составленной согласно методике обработки, и представить результаты в соответствии с требованиями.

6. Выполнить эксперимент №2 и провести обработку его результатов на ЭВМ по собственной программе.

3. Теоретическая часть

3.1 Построение диаграммы информационного канала

N=i,jnij – общее число испытаний (пар событий xiyj)

Pxi,yj=nijN – совместная вероятность события xiyj.

Pxi=niN=jnijN=jP(xi,yj) – вероятность события xi.

Pyi=njN=inijN=iP(xi,yj) – вероятность события yj.

HX=-i=1nPxilog2Pxi – входная энтропия.

HY=-i=1mPyilog2Pyi – выходная энтропия.

HX,Y=-i=1nj=1mPxi,yilog2Pxi,yi – энтропия сложного опыта XY.

IX,Y=HX+HY-HX,Y=HX-H(X/Y) – количество информации, которое несёт о событии X наблюдаемое событие Y.

H(X/Y)=H(X)-I(X,Y)=-ijPxi,yjlog2Pxi/yi) – условная энтропия события X при условии Y.

H(Y/X)=H(Y)-I(X,Y) – условная энтропия события Y при условии X.

P(xi/yj)=P(xi,yj)P(yj) – вероятность события xi при условии yj.

Рисунок 3.1.1 – Диаграмма информационного канала

3.2 Определение достаточного количества опытов и показателя точности эксперимента

X= i=1nxin – среднее арифметическое.

σ=1n-1i=1n(xi-X)2 – среднеквадратическое отклонение результатов наблюдения.

σx=σn – среднеквадратическое отклонение среднего арифметического.

Определение доверительных интервалов полученных среднеарифметических значений времени реакции, проводится с использованием таблицы распределения Стьюдента (t(f)) для доверительной вероятности Pдов= 0,95 и числа степеней свободы f = n-1, где n – число опытов (наблюдений) в каждой серии.

εд=tf∙σx – доверительная граница случайной погрешности при Pдов.

[X-εд;X+εд] – доверительный интервал.

ν=σX∙100% –  мера изменчивости.

E=4,8% – желаемый показатель точности.

X*=1,96 – для Pдов= 0,95.

n=X*∙ν2E2 – необходимое количество экспериментов.

Eр=νX*n – реальный показатель точности.

3.3 Линейный регрессионный анализ экспериментальных данных

3.3.1 Метод наименьших квадратов

t=1ninti – среднее время реакции.

I=1ninIi – среднее количество предъявляемой информации.

Δ=inIi-I2

a=t-bI – продолжительность латентного периода.

b=in(Ii-I)Δ

c=1b – пропускная способность

ВР=a+bI – зависимость времени реакции от количества предъявляемой информации (закон Хика).

3.3.2 Взвешенный метод наименьших квадратов

σi2 – дисперсия среднего значения времени реакции ti, вычисленного по результатам i-й серии опытов.

wi=1σi2 - веса

t=intiinwi – среднее время реакции.

I=inIiinwi – среднее количество предъявляемой информации.

Δi=inwiIi-I2

a=t-bI

b=inwi(Ii-I)Δ

ВР=a+bI – зависимость времени реакции от количества предъявляемой информации (закон Хика).

3.3.3 Построение «трубки точности»

σT/I=inti-ВРi2n-2 – выборочное стандартное отклонение.

tn-2 – параметр распределения Стьюдента для числа степеней свободы f=n-2.

Доверительные интервалы коэффициентов закона Хика:

a±σT/I∙tn-2∙1n+I2Δ

b±σT/I∙tn-2∙1Δ

Доверительные интервалы времени реакции для заданного I0:

ВР±σT/I∙tn-2∙1n+(I0-I)2Δ

4. Практическая часть

4.1 Индивидуальное домашнее задание

4.1.1 Задание

- Рассчитать вероятности событий и построить матрицу вероятностей событий;

- Рассчитать все параметры информационного канала, моделирующего работы человека-оператора: информацию на входе и выходе, переданную информацию, шум и потерянную информацию. Нанести полученные значения на диаграмму информационного канала;

- Провести проверку расчётов.

4.1.2 Решение

Ниже, в таблице 4.1.2.1 приведена матрица замеров размером 4×4.

Таблица 4.1.2.1 – Матрица замеров

|  |  | yi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| xi | 1 | 0 | 25 | 12 | 0 |
|  | 2 | 0 | 16 | 0 | 14 |
|  | 3 | 0 | 15 | 0 | 5 |
|  | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 |

N=i,jnij=100 – общее число испытаний (пар событий xiyj)

Pxi,yj=nijN – совместная вероятность события xiyj

Px1,y1&=n11N=0Px1,y2&=n12N=0,25px1,y3&=n13N=0,12Px1,y4&=n14N=0

Px2,y1&=n21N=0Px2,y2&=n22N=0,16Px2,y3&=n23N=0Px2,y4&=n24N=0,14Px3,y1&=n31N=0Px3,y2&=n32N=0,15Px3,y3&=n33N=0Px3,y4&=n34N=0,05Px4,y1&=n41N=0Px4,y2&=n42N=0,13Px4,y3&=n43N=0Px4,y4&=n44N=0

Pxi=niN=jnijN=jP(xi,yj)

Pyi=njN=inijN=iP(xi,yj)

Px1&=Px1,y1+Px1 ,y2+Px1 ,y3+Px1 ,y4 =0,37Px2&=Px2 ,y1+Px2 ,y2+Px2,y3 +Px2,y4=0,3Px3&=Px3 ,y1+Px3,y2+Px3 ,y3+Px3 ,y4=0,2Px4&=Px4,y1+Px4 ,y2+Px4 ,y3+Px4,y4=0,13Py1&=Px1,y1+Px2,y1+Px3,y1+Px4,y1=0Py2&=Px1,y2+Px2,y2+Px3,y2+Px4,y2=0,69Py3&=Px1,y3+Px2,y3+Px3,y3+Px4,y3=0,12Py4&=Px1,y4+Px2,y4+Px3,y4+Px4,y4=0,19

Таблица 4.1.2.2 – Матрица совместных вероятностей событий

|  |  | yi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | P(xi)↓ |
| xi | 1 | 0 | 0,25 | 0,12 | 0 | 0,37 |
|  | 2 | 0 | 0,16 | 0 | 0,14 | 0,3 |
|  | 3 | 0 | 0,15 | 0 | 0,05 | 0,2 |
|  | 4 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0,13 |
|  | Pyi→ | 0 | 0,69 | 0,12 | 0,19 | 1 |

HX=-i=14Pxilog2Pxi=
=-0,37log20,37+0,3log20,3+0,2log20,2+0,13log20,13=
=1,898848 (бит) – входная энтропия.

HY=-i=14Pyilog2Pyi=
=-0,69log20,69+0,12log20,12+0,19log20,19=
=1,191673 (бит) – выходная энтропия.

HX,Y=-i=14j=14Pxi,yilog2Pxi,yi=
=-0,25log20,25+0,12log20,12+0,16log20,16+0,14log20,14+0,15log20,15+0,05log20,05+0,13log20,13=2,696480 (бит) – энтропия сложного опыта XY.

IX,Y=HX+HY-HX,Y=
=1,898848+1,191673-2,696480=0,394041 (бит) ) – количество информации, которое несёт о событии X наблюдаемое событие Y.

H(X/Y)=H(X)-I(X,Y)=1,898848-0,394041=1,504807 (бит) – условная энтропия события X при условии Y.

H(Y/X)=H(Y)-I(X,Y)=1,191673-0,394041=0,797631 (бит) – условная энтропия события Y при условии X.

Проверка:

P(xi/yj)=P(xi,yj)P(yj)

Таблица 4.1.2.3 – Матрица условных вероятностей

|  |  | yi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| xi | 1 | 0 | 0,362319 | 1 | 0 |
|  | 2 | 0 | 0,231884 | 0 | 0,736842 |
|  | 3 | 0 | 0,217391 | 0 | 0,263158 |
|  | 4 | 0 | 0,188406 | 0 | 0 |

H(X/Y)=-ijPxi,yjlog2Pxi/yi=-(0,25log20,362319+
+0,12log21+0,16log20,231884+0,14log20,736842+
+0,15log20,217391+0,05log20,263158+0,13log20,188406=
=1,504807 (бит)

IX,Y=HX-H(X/Y)=1,898848-1,504807=0,394041 (бит)

Проверка выполнена успешно.

Диаграмма информационного канала показана на рисунке 4.1.2.1.

Рисунок 4.1.2.1 – Диаграмма информационного канала

4.2 Программа для обработки результатов экспериментов

Для обработки результатов экспериментов была написана программа на языке программирования Python, листинг которой представлен ниже.

Листинг программы:

import numpy as np

import fileinput

import matplotlib.pyplot as plt

from math import ceil

from tkinter import *

#Значения t-распределения Стьюдента для доверительной вероятности Р=0,95

#и данном числе степеней свободы f

t={1:12.71,

2:4.30,

3:3.18,

4:2.78,

5:2.57,

6:2.45,

7:2.36,

8:2.31,

9:2.26,

10:2.23,

11:2.20,

12:2.18,

13:2.16,

14:2.14,

15:2.13,

16:2.12,

17:2.11,

18:2.10,

19:2.09,

20:2.09,

21:2.08,

22:2.07,

23:2.07,

24:2.06,

25:2.06,

26:2.06,

27:2.05,

28:2.05}

z=1.96

#желаемый показатель точности

E_ideal=4.8

#Фамилия экспериментатора

experimenter_last_name='Dementeva'

#данные об экспериментах

#Дементьева

exp_1={'1_13':['1','3','6','9','13'],

'1_17':['1','3','6','9','13','17'],

'2_13':['1','3','6','9','13'],

'2_17':['1','3','6','9','13','17']}

#исходные

'''exp_2={'1_13':['600','550','500','450','400'],

'1_17':['600','550','540','490','440','390','340'],

'2_13':['600','550','500','450','400','350'],

'2_17':['600','540','490','440','390','340']}'''

#очищенные

exp_2={'1_13':['600','550','500','450','400'],

'1_17':['550','540','490','440','390','340'],

'2_13':['550','500','450','400','350'],

'2_17':['540','490','440','340']}

#функция очистки данных от выбросов и ложных нажатий

def clear_data(matrix,log):

wrong_measurement=[]

for measurement in log:

if ((measurement[4]==1) or (measurement[4]==3)) and (len(matrix.shape)==1):

matrix[int(measurement[1])-1]-=1

wrong_measurement.append(int(measurement[0])-1)

continue

if (measurement[4]==1) or (measurement[4]==3):

matrix[int(measurement[1])-1,int(measurement[2])-1]-=1

wrong_measurement.append(int(measurement[0])-1)

log=np.delete(log,wrong_measurement,axis=0)

return matrix, log

#функция оформления графика

def plot_design():

plt.xlabel("I, бит",

fontsize=14,

fontfamily='Times New Roman')

plt.xticks(fontsize=14,

fontfamily='Times New Roman')

plt.ylabel("ВР, с",

rotation=0,

loc='top',

fontsize=14,

fontfamily='Times New Roman')

plt.yticks(fontsize=14,

fontfamily='Times New Roman')

plt.legend()

plt.grid()

return

#функция для вычисления логарифма

def log_2(x):

if x==0:

return 0

else:

return np.log2(x)

#функция расчёта H(X)

def H_X_count(matrix):

N=matrix.sum()

joint_probabilities_matrix=matrix/N

if len(matrix.shape)==1:

P_x=joint_probabilities_matrix.sum()

H_X=P_x*log_2(P_x)

H_X=np.round(H_X,6)

return H_X

n,m=matrix.shape

P_x=np.zeros(n)

for i in range(n):

for j in range(m):

P_x[i]+=joint_probabilities_matrix[i][j]

H_X=0.0

for i in range(n):

H_X-=P_x[i]*log_2(P_x[i])

H_X=np.round(H_X,6)

return H_X

#функция расчёта H(Y)

def H_Y_count(matrix):

N=matrix.sum()

joint_probabilities_matrix=matrix/N

if len(matrix.shape)==1:

P_x=joint_probabilities_matrix.sum()

H_X=P_x*log_2(P_x)

H_X=np.round(H_X,6)

return H_X

n,m=matrix.shape

p_y=np.zeros(m)

for j in range(m):

for i in range(n):

p_y[j]+=joint_probabilities_matrix[i][j]

H_Y=0.0

for j in range(m):

H_Y-=p_y[j]*log_2(p_y[j])

H_Y=np.round(H_Y,6)

return H_Y

#функция расчёта H(X,Y)

def H_X_Y_count(matrix):

N=matrix.sum()

joint_probabilities_matrix=matrix/N

H_X_Y=0.0

n,m=matrix.shape

for i in range(n):

for j in range(m):

H_X_Y-=joint_probabilities_matrix[i][j]*log_2(joint_probabilities_matrix[i][j])

H_X_Y=np.round(H_X_Y,6)

return H_X_Y

#функция расчёта I(X,Y)

def I_count(matrix):

H_X=H_X_count(matrix)

H_Y=H_Y_count(matrix)

H_X_Y=H_X_Y_count(matrix)

I_X_Y=np.round(H_X+H_Y-H_X_Y,6)

return I_X_Y

#функция построения диаграммы информационного канала

def info_channel_diagram_count(matrix):

H_X=H_X_count(matrix)

H_Y=H_Y_count(matrix)

I_X_Y=I_count(matrix)

H_X_cond_Y=np.round(H_X-I_X_Y,6)

H_Y_cond_X=np.round(H_Y-I_X_Y,6)

return H_X, H_X_cond_Y, I_X_Y, H_Y_cond_X, H_Y

#функция форматирования файла

def file_formatting(filename):

with fileinput.FileInput(filename, inplace=True) as file:

for line in file:

print(line.replace('    ', ','), end='')

with fileinput.FileInput(filename, inplace=True) as file:

for line in file:

print(line.replace('#', ''), end='')

#функция расчёта мат. ожидания

def M_x_count(log):

n=len(log)

M_x=0

for i in range(n):

M_x+=log[i]

M_x/=n

return M_x

#функция расчёта СКО результатов наблюдения

def SKO_count(log):

M_x=M_x_count(log)

n=len(log)

SKO=0

for i in range(n):

SKO+=np.power(log[i]-M_x,2)

if SKO==0:

return SKO

SKO=np.sqrt(SKO/(n-1))

return SKO

#функция расчёта СКО результатов измерений

def SKO_x_count(log):

n=len(log)

SKO=SKO_count(log)

SKO_x=SKO/np.sqrt(n)

return SKO_x

#функция расчёта доверительного интервала

def confidence_interval_count(log):

n=len(log)

SKO_x=SKO_x_count(log)

f=n-1

epsilon=t[f]*SKO_x

return epsilon

#функция расчёта меры изменчивости

def measure_of_variability_count(log):

SKO=SKO_count(log)

M_x=M_x_count(log)

v=SKO/M_x*100

return v

#функция расчёта достаточного количества опытов

def sufficient_experiments_count(z,E,log):

v=measure_of_variability_count(log)

n=np.power(z*v/E,2)

return n

#функция расчёта показателя точности

def accuracy_rate_count(z,log):

v=measure_of_variability_count(log)

n=len(log)

E=v*np.sqrt(np.power(z,2)/n)

return E

#функция построения доверительного интервала

def confidence_interval_plot(I,t,confidence_interval, color='#2187bb'):

horizontal_line_width=0.1

left = I - horizontal_line_width / 2

top = t - confidence_interval

right = I + horizontal_line_width / 2

bottom = t + confidence_interval

plt.plot([I, I], [top, bottom], color=color)

plt.plot([left, right], [top, top], color=color)

plt.plot([left, right], [bottom, bottom], color=color)

plt.plot(I, t, 'o', color='#f44336')

return

#функция расчёта выборочного стандартного отклонения

def selective_standard_deviation_count(I,reaction_time,a,b):

n=len(reaction_time)

sigma_T=0

for i in range(n):

T=a+b*I[i]

sigma_T+=np.power(reaction_time[i]-T,2)

sigma_T=np.sqrt(sigma_T/(n-2))

return sigma_T

#функция построения линейной регрессии МНК с трубкой точности

def linear_regression_LSM_plot(I,reaction_time, precision_tube=True):

M_I=M_x_count(I)

M_t=M_x_count(reaction_time)

a=0

b=0

delta=0

n=len(reaction_time)

for i in range(n):

delta+=np.power(I[i]-M_I,2)

b+=(I[i]-M_I)*reaction_time[i]

b/=delta

a=M_t-b*M_I

plt.plot([I[0],I[-1]],

[a+b*I[0],a+b*I[-1]],

color='g',

label='МНК')

#построение трубки точности

if precision_tube==True:

sigma_T=selective_standard_deviation_count(I,reaction_time,a,b)

eps_a=sigma_T*t[n-2]*np.sqrt(1/n+np.power(M_I,2)/delta)

eps_b=sigma_T*t[n-2]*np.sqrt(1/delta)

eps_T=[]

for I_0 in I:

eps_T.append(sigma_T*t[n-2]*np.sqrt(1/n+np.power(I_0-M_I,2)/delta))

plt.plot([I[0],I[-1]],

[(a+eps_a)+(b+eps_b)*I[0],(a+eps_a)+(b+eps_b)*I[-1]],

color='c',

label='Трубка точности')

plt.plot([I[0],I[-1]],

[(a-eps_a)+(b-eps_b)*I[0],(a-eps_a)+(b-eps_b)*I[-1]],

color='c')

return a, b, eps_a, eps_b, eps_T

return a,b

#функция расчёта взвешенного среднего

def weighted_average_count(arr,w):

M=0

w=np.array(w)

for i in range(len(arr)):

M+=w[i]*arr[i]

M/=w.sum()

return M

#функция построения линейной регрессии взвешенным МНК

def linear_regression_weighted_LSM_plot(I,reaction_time,log):

w=[]

for i in range(len(I)):

SKO_x=SKO_x_count(log[i][:, 3])

w.append(1/np.power(SKO_x,2))

b=0

delta=0

M_I=weighted_average_count(I,w)

M_t=weighted_average_count(reaction_time,w)

for i in range(len(I)):

delta+=w[i]*np.power(I[i]-M_I,2)

b+=w[i]*(I[i]-M_I)*reaction_time[i]

b/=delta

a=M_t-b*M_I

plt.plot([I[0],I[-1]],

[a+b*I[0],a+b*I[-1]],

color='m',

label='Взвешенный МНК')

return a, b

#функция обработки результатов эксперимента №1

def processing_experiment_1_results(key_num,keyboard_num,log_file_name, matrix_file_name):

#форматируем файлы

for log in log_file_name:

file_formatting(f'{experimenter_last_name}/keyboard_{keyboard_num}/data_exp_1/{key_num}_keys/{log}')

for matrix in matrix_file_name:

file_formatting(f'{experimenter_last_name}/keyboard_{keyboard_num}/data_exp_1/{key_num}_keys/{matrix}')

#считываем данные с файлов и убираем выбросы и неверные нажатия

log=[]

for file_name in log_file_name:

log.append(np.loadtxt(f'{experimenter_last_name}/keyboard_{keyboard_num}/data_exp_1/{key_num}_keys/{file_name}', delimiter=","))

matrix=[]

for file_name in matrix_file_name:

matrix.append(np.loadtxt(f'{experimenter_last_name}/keyboard_{keyboard_num}/data_exp_1/{key_num}_keys/{file_name}', delimiter=","))

for i in range(len(matrix)):

matrix[i],log[i]=clear_data(matrix[i],log[i])

plt.figure(f'Эксперимент №1 ({key_num} клавиш) ({experimenter_last_name})', figsize=(7,5))

#рассчитываем:

n=[]

H_X=[]

N=[]

E_real=[]

reaction_time_SKO=[]

v=[]

for l in log:

n.append(len(l))#объём выборки

N.append(ceil(sufficient_experiments_count(z,E_ideal,l[:, 3])))#достаточное количество опытов

E_real.append(accuracy_rate_count(z,l[:, 3]))#показатель точности

reaction_time_SKO.append(SKO_count(l[:, 3]))#СКО времени реакции

v.append(measure_of_variability_count(l[:, 3]))#меры изменчивости

#рассчитываем количество информации

for m in matrix:

H_X.append(H_X_count(m))

#строим доверительный интервал

eps=[]

reaction_time=[]

for l in log:

eps.append(confidence_interval_count(l[:, 3]))

reaction_time.append(M_x_count(l[:, 3]))

for i in range(len(H_X)):

confidence_interval_plot(H_X[i],reaction_time[i],eps[i])

#строим прямые линейных регрессий

a,b,eps_a,eps_b,eps_T=linear_regression_LSM_plot(H_X,reaction_time)

a_w, b_w=linear_regression_weighted_LSM_plot(H_X,reaction_time,log)

plot_design()

#выводим результаты

print(f'\nРезультаты обработки эксперимента №1 ({key_num} клавиш)\n'

f'Объём выборки для анализа:\n'

f'{n}\n'

f'Количество информации I, бит:\n'

f'{np.round(H_X,3)}\n'

f'Среднее время реакции, мс:\n'

f'{np.round(reaction_time,2)}\n'

f'СКО времени реакции, мс:\n'

f'{np.round(reaction_time_SKO,2)}\n'

f'Доверительный интервал, мс:\n'

f'{np.round(eps,2)}\n'

f'Мера изменчивости, %:\n'

f'{np.round(v,2)}\n'

f'Показатель точности E, %:\n'

f'{np.round(E_real,2)}\n'

f'Достаточное количества опытов (E={E_ideal}%):\n'

f'{N}\n'

f'Параметры закона Хика: ВР=a+bI\n'

f'\nНевзвешенный метод:\n'

f'a={np.round(a/1000,4)}+-{np.round(eps_a/1000,4)} с, b={np.round(b/1000,4)}+-{np.round(eps_b/1000,4)} с/бит\n'

f'Скорость передачи информации: {np.round(1000/b,4)} бит/с\n'

f'Латентный период: {np.round(a/1000,4)} с\n'

f'Доверительные интервалы для ВР, с:\n'

f'{np.round(eps_T,4)}\n'

f'\nВзвешенный метод:\n'

f'a={np.round(a_w/1000,4)} с, b={np.round(b_w/1000,4)} с/бит\n'

f'Скорость передачи информации: {np.round(1000/b_w,4)} бит/с\n'

f'Латентный период: {np.round(a_w/1000,4)} с\n'

)

return

#функция построения точки на графике

def dot_plot(I,t,color='#f44336'):

plt.plot(I, t, 'o', color=color)

return

#функция построения диаграммы информационного канала

def info_channel_diagram_window_create(info_channel_diagram, exposure_time, keyboard_num, key_num):

font_style=("Times New Roman",12)

H_X,H_X_cond_Y,I_X_Y,H_Y_cond_X,H_Y=info_channel_diagram

info_channel_diagram_window=Tk()

info_channel_diagram_image = PhotoImage(file="info_channel_diagram.png")

m=info_channel_diagram_image.width()

n=info_channel_diagram_image.height()

info_channel_diagram_window.title(f'Диаграмма информационного канала')

info_channel_diagram_window.geometry(f'{m}x{n}')

canvas = Canvas(info_channel_diagram_window,bg="white", width=m, height=n)

canvas.pack(anchor=CENTER, expand=1)

info_channel_diagram_image = PhotoImage(file="info_channel_diagram.png")

canvas.create_image(0,0,anchor=NW, image=info_channel_diagram_image)

canvas.create_text(2, 2,

anchor=NW,

text=f'Клавиатура №{keyboard_num} ({key_num} стимулов)\n'

f'Экспозиция: {exposure_time} мс',

font=font_style)

canvas.create_text(20, (n-65)/2,

anchor=NW,

text=f'H(X)={np.round(H_X,4)} бит',

font=font_style)

canvas.create_text((m-150)/2, (n-65)/2,

anchor=NW,

text=f'I(X,Y)={np.round(I_X_Y,4)} бит',

font=font_style)

canvas.create_text((m-25)/2, (n-250)/2,

anchor=NW,

text=f'H(X/Y)={np.round(H_X_cond_Y,4)} бит',

font=font_style)

canvas.create_text((m+25)/2, (n+250)/2,

anchor=SE,

text=f'H(Y/X)={np.round(H_Y_cond_X,4)} бит',

font=font_style)

canvas.create_text(m-20, (n-65)/2,

anchor=NE,

text=f'H(Y)={np.round(H_Y,4)} бит',

font=font_style)

info_channel_diagram_window.mainloop()

def processing_experiment_2_results(key_num,keyboard_num,log_file_name, matrix_file_name, info_channel_diagram_show=True):

#форматируем файлы

for log in log_file_name:

file_formatting(f'{experimenter_last_name}/keyboard_{keyboard_num}/data_exp_2/{key_num}_keys/{log}')

for matrix in matrix_file_name:

file_formatting(f'{experimenter_last_name}/keyboard_{keyboard_num}/data_exp_2/{key_num}_keys/{matrix}')

#считываем данные с файлов

log=[]

for file_name in log_file_name:

log.append(np.loadtxt(f'{experimenter_last_name}/keyboard_{keyboard_num}/data_exp_2/{key_num}_keys/{file_name}', delimiter=","))

matrix=[]

for file_name in matrix_file_name:

matrix.append(np.loadtxt(f'{experimenter_last_name}/keyboard_{keyboard_num}/data_exp_2/{key_num}_keys/{file_name}', delimiter=","))

plt.figure(f'Эксперимент №2 ({key_num} клавиш) ({experimenter_last_name})', figsize=(7,5))

#строим диаграмму информационного канала

info_channel_diagram=[]

I_X_Y=[]

for i in range(len(matrix)):

info_channel_diagram.append(info_channel_diagram_count(matrix[i]))

I_X_Y.append(info_channel_diagram[-1][2])

#строим точки на графике

exposure_time=[]

for time in exp_2[f'{keyboard_num}_{key_num}']:

exposure_time.append(int(time))

for i in range(len(I_X_Y)):

dot_plot(I_X_Y[i], exposure_time[i])

#строим прямые линейных регрессий

a,b=linear_regression_LSM_plot(I_X_Y,exposure_time,precision_tube=False)

a_w, b_w=linear_regression_weighted_LSM_plot(I_X_Y,exposure_time,log)

plot_design()

#выводим результаты

info_channel_diagram_string=''

for i in range(len(info_channel_diagram)):

if info_channel_diagram_show==True:

info_channel_diagram_window_create(info_channel_diagram[i],exp_2[f'{keyboard_num}_{key_num}'][i],keyboard_num, key_num)

info_channel_diagram_string+=(f'\nВремя экспозиции: {exp_2[f'{keyboard_num}_{key_num}'][i]} мс\n')

info_channel_diagram_string+=(f'H(X)={np.round(info_channel_diagram[i][0],4)} бит\n'

f'H(X/Y)={np.round(info_channel_diagram[i][1],4)} бит\n'

f'I(X,Y)={np.round(info_channel_diagram[i][2],4)} бит\n'

f'H(Y/X)={np.round(info_channel_diagram[i][3],4)} бит\n'

f'H(Y)={np.round(info_channel_diagram[i][4],4)} бит\n')

print(f'\nРезультаты обработки эксперимента №2 ({key_num} клавиш)\n'

f'Диаграммы информационного канала:\n'

f'{info_channel_diagram_string}\n'

f'Параметры закона Хика: ВР=a+bI\n'

f'\nНевзвешенный метод:\n'

f'a={np.round(a/1000,4)} с, b={np.round(b/1000,4)} с/бит\n'

f'Скорость передачи информации: {np.round(1000/b,4)} бит/с\n'

f'Латентный период: {np.round(a/1000,4)} с\n'

f'\nВзвешенный метод:\n'

f'a={np.round(a_w/1000,4)} с, b={np.round(b_w/1000,4)} с/бит\n'

f'Скорость передачи информации: {np.round(1000/b_w,4)} бит/с\n'

f'Латентный период: {np.round(a_w/1000,4)} с\n'

)

return

#функция обработки результатов

def processing_results(keyboard_num, info_channel_diagram_show=True):

print(f'Клавиатура №{keyboard_num}:\n')

log_file_name=[[],[]]

matrix_file_name=[[],[]]

for i in exp_1[f'{keyboard_num}_13']:

log_file_name[0].append(f'log_{13}_keys_{i}_stim.csv')

matrix_file_name[0].append(f'matrix_{13}_keys_{i}_stim.csv')

for i in exp_1[f'{keyboard_num}_17']:

log_file_name[1].append(f'log_{17}_keys_{i}_stim.csv')

matrix_file_name[1].append(f'matrix_{17}_keys_{i}_stim.csv')

processing_experiment_1_results(13,keyboard_num,log_file_name[0],matrix_file_name[0])

processing_experiment_1_results(17,keyboard_num,log_file_name[1],matrix_file_name[1])

log_file_name=[[],[]]

matrix_file_name=[[],[]]

for i in exp_2[f'{keyboard_num}_13']:

log_file_name[0].append(f'log_{13}_keys_{i}_ms.csv')

matrix_file_name[0].append(f'matrix_{13}_keys_{i}_ms.csv')

for i in exp_2[f'{keyboard_num}_17']:

log_file_name[1].append(f'log_{17}_keys_{i}_ms.csv')

matrix_file_name[1].append(f'matrix_{17}_keys_{i}_ms.csv')

processing_experiment_2_results(13,keyboard_num,log_file_name[0], matrix_file_name[0], info_channel_diagram_show)

processing_experiment_2_results(17,keyboard_num,log_file_name[1], matrix_file_name[1], info_channel_diagram_show)

plt.show()

return

#основная программа

if __name__ == "__main__":

processing_results(1)

processing_results(2)

4.3 Обработка результатов экспериментов

Перед проведением экспериментов была проведена тренировка оператора с целью достичь следующих показателей:

1. Суммарное количество ошибок и выбросов в эксперименте №1 не должно превышать 3 штук.

2. Показатель точности должен быть менее 4,8%.

4.3.1 Эксперимент №1

4.3.1.1 Клавиатура №1, 13 стимулов

Результат работы программы:

Результаты обработки эксперимента №1 (13 клавиш)

Объём выборки для анализа:

[29, 29, 28, 29, 29]

Количество информации I, бит:

[0.    1.583 2.577 3.159 3.676]

Среднее время реакции, мс:

[297.52 330.07 422.57 444.55 517.14]

СКО времени реакции, мс:

[24.08 33.54 44.   61.93 96.35]

Доверительный интервал, мс:

[ 9.17 12.77 17.05 23.58 36.68]

Мера изменчивости, %:

[ 8.1  10.16 10.41 13.93 18.63]

Показатель точности E, %:

[2.95 3.7  3.86 5.07 6.78]

Достаточное количества опытов (E=4.8%):

[11, 18, 19, 33, 58]

Параметры закона Хика: ВР=a+bI

Невзвешенный метод:

a=0.2743+-0.0866 с, b=0.0582+-0.0339 с/бит

Скорость передачи информации: 17.1711 бит/с

Латентный период: 0.2743 с

Доверительные интервалы для ВР, с:

[86.5876 48.7761 45.911  54.7773 66.7075]

Взвешенный метод:

a=0.2892 с, b=0.0466 с/бит

Скорость передачи информации: 21.4624 бит/с

Латентный период: 0.2892 с

| Объём выборки для анализа: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 29 | 28 | 29 | 29 |
| Количество информации I, бит: |  |  |  |  |
| 0 | 1.583 | 2.577 | 3.159 | 3.676 |
| Среднее время реакции, мс: |  |  |  |  |
| 297.52 | 330.07 | 422.57 | 444.55 | 517.14 |
| СКО времени реакции, мс: |  |  |  |  |
| 24.08 | 33.54 | 44 | 61.93 | 96.35 |
| Доверительный интервал, мс: |  |  |  |  |
| 9.17 | 12.77 | 17.05 | 23.58 | 36.68 |
| Мера изменчивости, %: |  |  |  |  |
| 8.1 | 10.16 | 10.41 | 13.93 | 18.63 |
| Показатель точности E, % |  |  |  |  |
| 2.95 | 3.7 | 3.86 | 5.07 | 6.78 |
| Достаточное количества опытов (E=4.8%): |  |  |  |  |
| 11 | 18 | 19 | 33 | 58 |

4.3.1.2 Клавиатура №1, 17 стимулов

Результат работы программы:

Результаты обработки эксперимента №1 (17 клавиш)

Объём выборки для анализа:

[25, 25, 25, 25, 25, 24]

Количество информации I, бит:

[0.    1.575 2.579 3.152 3.684 3.918]

Среднее время реакции, мс:

[294.56 345.96 427.8  428.12 467.84 471.79]

СКО времени реакции, мс:

[32.58 34.65 35.68 50.74 73.73 60.76]

Доверительный интервал, мс:

[13.42 14.28 14.7  20.9  30.38 25.67]

Мера изменчивости, %:

[11.06 10.02  8.34 11.85 15.76 12.88]

Показатель точности E, %:

[4.34 3.93 3.27 4.65 6.18 5.15]

Достаточное количества опытов (E=4.8%):

[21, 17, 12, 24, 42, 28]

Параметры закона Хика: ВР=a+bI

Невзвешенный метод:

a=0.2887+-0.0325 с, b=0.0472+-0.0115 с/бит

Скорость передачи информации: 21.1854 бит/с

Латентный период: 0.2887 с

Доверительные интервалы для ВР, с:

[32.47   18.6951 15.5457 17.2981 20.7349 22.6113]

Взвешенный метод:

a=0.2893 с, b=0.0471 с/бит

Скорость передачи информации: 21.21 бит/с

Латентный период: 0.2893 с

| Объём выборки для анализа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| Количество информации I, бит |  |  |  |  |  |
| 0 | 1.575 | 2.579 | 3.152 | 3.684 | 3.918 |
| Среднее время реакции, мс |  |  |  |  |  |
| 294.56 | 345.96 | 427.8 | 428.12 | 467.84 | 471.79 |
| СКО времени реакции, мс |  |  |  |  |  |
| 32.58 | 34.65 | 35.68 | 50.74 | 73.73 | 60.76 |
| Доверительный интервал, мс |  |  |  |  |  |
| 13.42 | 14.28 | 14.7 | 20.9 | 30.38 | 25.67 |
| Мера изменчивости, % |  |  |  |  |  |
| 11.06 | 10.02 | 8.34 | 11.85 | 15.76 | 12.88 |
| Показатель точности E, %: |  |  |  |  |  |
| 4.34 | 3.93 | 3.27 | 4.65 | 6.18 | 5.15 |
| Достаточное количества опытов (E=4.8%) |  |  |  |  |  |
| 21 | 17, | 12 | 24 | 42 | 28 |

4.3.1.3 Клавиатура №2, 13 стимулов

Результат работы программы:

Результаты обработки эксперимента №1 (13 клавиш)

Объём выборки для анализа:

[29, 29, 29, 28, 27]

Количество информации I, бит:

[0.    1.583 2.58  3.146 3.634]

Среднее время реакции, мс:

[293.14 376.55 416.86 445.29 489.33]

СКО времени реакции, мс:

[28.68 38.24 46.97 67.61 85.17]

Доверительный интервал, мс:

[10.92 14.56 17.88 26.19 33.77]

Мера изменчивости, %:

[ 9.78 10.16 11.27 15.18 17.41]

Показатель точности E, %:

[3.56 3.7  4.1  5.62 6.57]

Достаточное количества опытов (E=4.8%):

[16, 18, 22, 39, 51]

Параметры закона Хика: ВР=a+bI

Невзвешенный метод:

a=0.2918+-0.0257 с, b=0.0514+-0.0101 с/бит

Скорость передачи информации: 19.4666 бит/с

Латентный период: 0.2918 с

Доверительные интервалы для ВР, с:

[25.7372 14.4335 13.655  16.2696 19.6247]

Взвешенный метод:

a=0.2936 с, b=0.05 с/бит

Скорость передачи информации: 19.9863 бит/с

Латентный период: 0.2936 с

| Объём выборки для анализа: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 29 | 29 | 28 | 27 |
| Количество информации I, бит: |  |  |  |  |
| 0 | 1.583 | 2.58 | 3.146 | 3.634 |
| Среднее время реакции, мс: |  |  |  |  |
| 293.14 | 376.55 | 416.86 | 445.29 | 489.33 |
| СКО времени реакции, мс: |  |  |  |  |
| 28.68 | 38.24 | 46.97 | 67.61 | 85.17 |
| Доверительный интервал, мс: |  |  |  |  |
| 10.92 | 14.56 | 17.88 | 26.19 | 33.77 |
| Мера изменчивости, %: |  |  |  |  |
| 9.78 | 10.16 | 11.27 | 15.18 | 17.41 |
| Показатель точности E, % |  |  |  |  |
| 3.56 | 3.7 | 4.1 | 5.62 | 6.57 |
| Достаточное количества опытов (E=4.8%): |  |  |  |  |
| 16 | 18 | 22 | 39 | 51 |

4.3.1.4 Клавиатура №2, 17 стимулов

Результат работы программы:

Результаты обработки эксперимента №1 (17 клавиш)

Объём выборки для анализа:

[24, 25, 25, 24, 24, 20]

Количество информации I, бит:

[0.    1.583 2.579 3.146 3.668 3.722]

Среднее время реакции, мс:

[305.08 347.24 429.96 467.08 512.58 534.7 ]

СКО времени реакции, мс:

[31.56 40.56 56.45 59.78 87.04 94.78]

Доверительный интервал, мс:

[13.33 16.71 23.26 25.26 36.78 44.3 ]

Мера изменчивости, %:

[10.34 11.68 13.13 12.8  16.98 17.73]

Показатель точности E, %:

[4.14 4.58 5.15 5.12 6.79 7.77]

Достаточное количества опытов (E=4.8%):

[18, 23, 29, 28, 49, 53]

Параметры закона Хика: ВР=a+bI

Невзвешенный метод:

a=0.282+-0.0581 с, b=0.0615+-0.0209 с/бит

Скорость передачи информации: 16.2502 бит/с

Латентный период: 0.282 с

Доверительные интервалы для ВР, с:

[58.0637 32.8813 27.5774 31.0611 37.4293 38.1998]

Взвешенный метод:

a=0.2941 с, b=0.0531 с/бит

Скорость передачи информации: 18.8481 бит/с

Латентный период: 0.2941 с

| Объём выборки для анализа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 20 |
| Количество информации I, бит |  |  |  |  |  |
| 0 | 1.583 | 2.579 | 3.146 | 3.668 | 3.722 |
| Среднее время реакции, мс |  |  |  |  |  |
| 305.08 | 347.24 | 429.96 | 467.08 | 512.58 | 534.7 |
| СКО времени реакции, мс |  |  |  |  |  |
| 31.56 | 40.56 | 56.45 | 59.78 | 87.04 | 94.78 |
| Доверительный интервал, мс |  |  |  |  |  |
| 13.33 | 16.71 | 23.26 | 25.26 | 36.78 | 44.3 |
| Мера изменчивости, % |  |  |  |  |  |
| 10.34 | 11.68 | 13.13 | 12.8 | 16.98 | 17.73 |
| Показатель точности E, %: |  |  |  |  |  |
| 4.14 | 4.58 | 5.15 | 5.12 | 6.79 | 7.77 |
| Достаточное количества опытов (E=4.8%) |  |  |  |  |  |
| 18, | 23 | 29 | 28 | 49 | 53 |

4.3.2 Эксперимент №2

4.3.2.1 Клавиатура №1, 13 стимулов

Результат работы программы:

Результаты обработки эксперимента №2 (13 клавиш)

Диаграммы информационного канала:

Время экспозиции: 600 мс

H(X)=3.6855 бит

H(X/Y)=0.3111 бит

I(X,Y)=3.3744 бит

H(Y/X)=0.2776 бит

H(Y)=3.652 бит

Время экспозиции: 550 мс

H(X)=3.6855 бит

H(X/Y)=0.7804 бит

I(X,Y)=2.9051 бит

H(Y/X)=0.4444 бит

H(Y)=3.3496 бит

Время экспозиции: 500 мс

H(X)=3.6855 бит

H(X/Y)=1.373 бит

I(X,Y)=2.3126 бит

H(Y/X)=0.5057 бит

H(Y)=2.8182 бит

Время экспозиции: 450 мс

H(X)=3.6855 бит

H(X/Y)=2.3416 бит

I(X,Y)=1.3439 бит

H(Y/X)=0.5392 бит

H(Y)=1.8832 бит

Время экспозиции: 400 мс

H(X)=3.6855 бит

H(X/Y)=2.8158 бит

I(X,Y)=0.8698 бит

H(Y/X)=0.478 бит

H(Y)=1.3478 бит

Параметры закона Хика: ВР=a+bI

Невзвешенный метод:

a=0.338 с, b=0.0749 с/бит

Скорость передачи информации: 13.3443 бит/с

Латентный период: 0.338 с

Взвешенный метод:

a=0.336 с, b=0.076 с/бит

Скорость передачи информации: 13.1593 бит/с

Латентный период: 0.336 с

4.3.2.2 Клавиатура №1, 17 стимулов

Результат работы программы:

Результаты обработки эксперимента №2 (17 клавиш)

Диаграммы информационного канала:

Время экспозиции: 600 мс

H(X)=4.0629 бит

H(X/Y)=0.3637 бит

I(X,Y)=3.6992 бит

H(Y/X)=0.3782 бит

H(Y)=4.0774 бит

Время экспозиции: 550 мс

H(X)=4.0629 бит

H(X/Y)=0.1224 бит

I(X,Y)=3.9404 бит

H(Y/X)=0.1669 бит

H(Y)=4.1073 бит

Время экспозиции: 540 мс

H(X)=4.0629 бит

H(X/Y)=0.3002 бит

I(X,Y)=3.7627 бит

H(Y/X)=0.2281 бит

H(Y)=3.9908 бит

Время экспозиции: 490 мс

H(X)=4.0629 бит

H(X/Y)=1.247 бит

I(X,Y)=2.8159 бит

H(Y/X)=0.6231 бит

H(Y)=3.439 бит

Время экспозиции: 440 мс

H(X)=4.0629 бит

H(X/Y)=2.1955 бит

I(X,Y)=1.8674 бит

H(Y/X)=0.7011 бит

H(Y)=2.5685 бит

Время экспозиции: 390 мс

H(X)=4.0629 бит

H(X/Y)=2.8652 бит

I(X,Y)=1.1977 бит

H(Y/X)=0.2725 бит

H(Y)=1.4702 бит

Время экспозиции: 340 мс

H(X)=4.0629 бит

H(X/Y)=3.2965 бит

I(X,Y)=0.7664 бит

H(Y/X)=0.395 бит

H(Y)=1.1614 бит

Параметры закона Хика: ВР=a+bI

Невзвешенный метод:

a=0.3003 с, b=0.0691 с/бит

Скорость передачи информации: 14.4656 бит/с

Латентный период: 0.3003 с

Взвешенный метод:

a=0.2988 с, b=0.0692 с/бит

Скорость передачи информации: 14.4577 бит/с

Латентный период: 0.2988 с

Для улучшения вида графика зависимости времени реакции от количества предъявляемой информации исключим из обработки некоторые данные. Результат работы программы после исключения из обработки некоторых данных:

Параметры закона Хика: ВР=a+bI

Невзвешенный метод:

a=0.3086 с, b=0.0626 с/бит

Скорость передачи информации: 15.9746 бит/с

Латентный период: 0.3086 с

Взвешенный метод:

a=0.3054 с, b=0.0642 с/бит

Скорость передачи информации: 15.5643 бит/с

Латентный период: 0.3054 с

4.3.2.3 Клавиатура №2, 13 стимулов

Результат работы программы:

Результаты обработки эксперимента №2 (13 клавиш)

Диаграммы информационного канала:

Время экспозиции: 600 мс

H(X)=3.6855 бит

H(X/Y)=0.3913 бит

I(X,Y)=3.2942 бит

H(Y/X)=0.4444 бит

H(Y)=3.7387 бит

Время экспозиции: 550 мс

H(X)=3.6855 бит

H(X/Y)=0.2135 бит

I(X,Y)=3.472 бит

H(Y/X)=0.2834 бит

H(Y)=3.7554 бит

Время экспозиции: 500 мс

H(X)=3.6855 бит

H(X/Y)=0.3659 бит

I(X,Y)=3.3197 бит

H(Y/X)=0.3002 бит

H(Y)=3.6199 бит

Время экспозиции: 450 мс

H(X)=3.6855 бит

H(X/Y)=1.5399 бит

I(X,Y)=2.1457 бит

H(Y/X)=0.6004 бит

H(Y)=2.7461 бит

Время экспозиции: 400 мс

H(X)=3.6855 бит

H(X/Y)=2.4209 бит

I(X,Y)=1.2646 бит

H(Y/X)=0.5669 бит

H(Y)=1.8315 бит

Время экспозиции: 350 мс

H(X)=3.6855 бит

H(X/Y)=3.1911 бит

I(X,Y)=0.4944 бит

H(Y/X)=0.2667 бит

H(Y)=0.7611 бит

Параметры закона Хика: ВР=a+bI

Невзвешенный метод:

a=0.3111 с, b=0.0703 с/бит

Скорость передачи информации: 14.2265 бит/с

Латентный период: 0.3111 с

Взвешенный метод:

a=0.3153 с, b=0.0663 с/бит

Скорость передачи информации: 15.09 бит/с

Латентный период: 0.3153 с

Для улучшения вида графика зависимости времени реакции от количества предъявляемой информации исключим из обработки некоторые данные. Результат работы программы после исключения из обработки некоторых данных:

Параметры закона Хика: ВР=a+bI

Невзвешенный метод:

a=0.321 с, b=0.0603 с/бит

Скорость передачи информации: 16.5792 бит/с

Латентный период: 0.321 с

Взвешенный метод:

a=0.3205 с, b=0.0593 с/бит

Скорость передачи информации: 16.8579 бит/с

Латентный период: 0.3205 с

4.3.2.4 Клавиатура №2, 17 стимулов

Результат работы программы:

Результаты обработки эксперимента №2 (17 клавиш)

Диаграммы информационного канала:

Время экспозиции: 600 мс

H(X)=4.0629 бит

H(X/Y)=0.4743 бит

I(X,Y)=3.5885 бит

H(Y/X)=0.2893 бит

H(Y)=3.8779 бит

Время экспозиции: 540 мс

H(X)=4.0629 бит

H(X/Y)=0.419 бит

I(X,Y)=3.6439 бит

H(Y/X)=0.2113 бит

H(Y)=3.8552 бит

Время экспозиции: 490 мс

H(X)=4.0629 бит

H(X/Y)=0.7777 бит

I(X,Y)=3.2852 бит

H(Y/X)=0.4394 бит

H(Y)=3.7246 бит

Время экспозиции: 440 мс

H(X)=4.0629 бит

H(X/Y)=1.4235 бит

I(X,Y)=2.6394 бит

H(Y/X)=0.5174 бит

H(Y)=3.1568 бит

Время экспозиции: 390 мс

H(X)=4.0629 бит

H(X/Y)=2.9828 бит

I(X,Y)=1.0801 бит

H(Y/X)=0.4839 бит

H(Y)=1.564 бит

Время экспозиции: 340 мс

H(X)=4.0629 бит

H(X/Y)=2.727 бит

I(X,Y)=1.3359 бит

H(Y/X)=0.2893 бит

H(Y)=1.6252 бит

Параметры закона Хика: ВР=a+bI

Невзвешенный метод:

a=0.2654 с, b=0.0776 с/бит

Скорость передачи информации: 12.8934 бит/с

Латентный период: 0.2654 с

Взвешенный метод:

a=0.283 с, b=0.0659 с/бит

Скорость передачи информации: 15.1797 бит/с

Латентный период: 0.283 с

Для улучшения вида графика зависимости времени реакции от количества предъявляемой информации исключим из обработки некоторые данные. Результат работы программы после исключения из обработки некоторых данных:

Параметры закона Хика: ВР=a+bI

Невзвешенный метод:

a=0.2246 с, b=0.0836 с/бит

Скорость передачи информации: 11.9617 бит/с

Латентный период: 0.2246 с

Взвешенный метод:

a=0.2244 с, b=0.0826 с/бит

Скорость передачи информации: 12.1044 бит/с

Латентный период: 0.2244 с

5. Вывод

Ниже, в таблице 5.1, представлены характеристики информационных каналов.

| № эксперимента | № клавиатуры | Количество стимулов | Дата и время проведения эксперимента | МНК |  |  | Взвешенный МНК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | a, с | b, сбит | c,битс | a, с | b,сбит | c,битс |
| 1 | 1 | 13 | 26.02.2024 16:54 | 0.2743 ±0.0866 | 0.0582 ±0.0339 | 17.1711 | 0.2892 | 0.0466 | 21.4624 |
| 1 | 1 | 17 | 26.02.2024 17:33 | 0.2887 ±0.0325 | 0.0472 ±0.0115 | 21.1854 | 0.2893 | 0.0471 | 21.21 |
| 1 | 2 | 13 | 23.04.2024 12:47 | 0.2918 ±0.0257 | 0.0514 ±0.0101 | 19.4666 | 0.2936 | 0.05 | 19.9863 |
| 1 | 2 | 17 | 22.04.2024 19:33 | 0.282 ±0.0581 | 0.0615 ±0.0209 | 16.2502 | 0.2941 | 0.0531 | 18.8481 |
| 2 | 1 | 13 | 12.02.2024 19:27 | 0.338 | 0.0749 | 13.3443 | 0.336 | 0.076 | 13.1593 |
| 2 | 1 | 17 | 26.02.2024 17:43 | Исходные данные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.3003 | 0.0691 | 14.4656 | 0.2988 | 0.0692 | 14.4577 |
|  |  |  |  | «Очищенные» данные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.3086 | 0.0626 | 15.9746 | 0.3054 | 0.0642 | 15.5643 |
| 2 | 2 | 13 | 23.04.2024 11:39 | Исходные данные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.3111 | 0.0703 | 14.2265 | 0.3153 | 0.0663 | 15.09 |
|  |  |  |  | «Очищенные» данные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.321 | 0.0603 | 16.5792 | 0.3205 | 0.0593 | 16.8579 |
| 2 | 2 | 17 | 23.04.2024 11:52 | Исходные данные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.2654 | 0.0776 | 12.8934 | 0.283 | 0.0659 | 15.1797 |
|  |  |  |  | «Очищенные» данные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.2246 | 0.0836 | 11.9617 | 0.2244 | 0.0826 | 12.1044 |

В ходе выполнения лабораторной работы я:

1. Ознакомилась с теоретической частью данной лабораторной работы, а также с методическим материалом по использованию клиент-серверного программного комплекса Сенсомоторика.

2. Выполнила индивидуальное домашнее задание, получив у преподавателя исходное задание в виде матрицы замеров. По этой матрице рассчитала информационные характеристики канала, моделирующего работу оператора.

3. Провела тренировочную серию опытов для приобретения навыков работы с двумя видами клавишных пультов управления, построенных на основе клавиатуры компьютера.

4. Выполнила эксперимент №1 и провела обработку его результатов на ЭВМ по собственной программе.

5. Выполнила эксперимент №2 и провела обработку его результатов на ЭВМ по собственной программе.

По результатам двух экспериментов можно сделать следующий вывод. Я, как оператор, эффективнее использую клавиатуру №1, это связано с моим низким уровнем подготовки к использованию клавиатуры №2. В первом эксперименте разница между продолжительностью латентного периода при использовании разных клавиатур не превышает 10%, а разница между скоростями передачи информации – 30%. Во втором эксперименте разницы между продолжительностью латентного периода и между скоростями передачи информации не превышают 15%. Стоит отметить, что продолжительность латентного периода в эксперименте №2 больше, чем в эксперименте №1. Это можно объяснить усталостью оператора, связанную с большим количеством опытов в эксперименте №2. Также по экспериментальным данным можно сделать вывод, что оператор недостаточно тренирован, так как в эксперименте №1 при использовании клавиатуры №2 и 17 стимулах не было достигнуто требуемое суммарное количество ошибок и выбросов.