МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

КАФЕДРА 305

«ПИЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»

Дисциплина «Базы и банки данных»

Отчет по лабораторной работе № 1

«Исследование информационных характеристик оператора на основе технологии многопользовательских баз данных»

Вариант №7

Выполнил: студент группы М3О-406С-20

Орлов П.А.

Принял: доцент кафедры 305,

к.т.н. Белобжеский Л.А.

Содержание

Содержание	2

1. Цель работы	3

2. Задание по лабораторной работе	3

3. Теоретическая часть	4

3.1 Построение диаграммы информационного канала	4

3.2 Определение достаточного количества опытов и показателя точности эксперимента	5

3.3 Линейный регрессионный анализ экспериментальных данных	6

3.3.1 Метод наименьших квадратов	6

3.3.2 Взвешенный метод наименьших квадратов	6

3.3.3 Построение «трубки точности»	7

4. Практическая часть	8

4.1 Индивидуальное домашнее задание	8

4.1.1 Задание	8

4.1.2 Решение	8

4.2 Программа для обработки результатов экспериментов	13

4.3 Обработка результатов экспериментов	25

4.3.1 Эксперимент №1	26

4.3.1.1 Клавиатура №1, 13 стимулов	26

4.3.1.2 Клавиатура №1, 17 стимулов	31

4.3.1.3 Клавиатура №2, 13 стимулов	36

4.3.1.4 Клавиатура №2, 17 стимулов	41

4.3.2 Эксперимент №2	47

4.3.2.1 Клавиатура №1, 13 стимулов	47

4.3.2.2 Клавиатура №1, 17 стимулов	57

4.3.2.3 Клавиатура №2, 13 стимулов	68

4.3.2.4 Клавиатура №2, 17 стимулов	79

5. Вывод	91

1. Цель работы

1. Ознакомиться с особенностями экспериментальных методов исследования информационных систем человек-машина с использованием технологии сетевых баз данных.

2. Исследовать зависимость времени реакции оператора от количества обработанной информации в специальных экспериментах по вынужденному выбору.

Лабораторная работа состоит из двух частей:

1. Исследование информационных характеристик человека-оператора при решении задач вынужденного выбора в отсутствии ограничений по времени.

2. Исследование информационных характеристик при решении задач вынужденного выбора в условиях дефицита времени.

2. Задание по лабораторной работе

1. Ознакомиться с теоретической частью данной лабораторной работы, а также с методическим материалом по использованию клиент-серверного программного комплекса Сенсомоторика, построенного на основе многопользовательской базы данных SQL Server и обеспечивающего проведение экспериментальных исследований информационных характеристик большой группы операторов.

2. Выполнить индивидуальное домашнее задание, получив у преподавателя исходное задание в виде матрицы замеров. По этой матрице необходимо рассчитать информационные характеристики канала, моделирующего работу оператора. Результаты представить в виде диаграммы информационного канала. Выполнить проверочный расчет другим методом. Результаты расчета сверить у преподавателя.

3. Провести тренировочную серию опытов для приобретения навыков работы с двумя видами клавишных пультов управления, построенных на основе клавиатуры компьютера. В результате тренировки необходимо освоить "слепой" метод нажатия на клавиши.

4. Выполнить эксперимент №1 в соответствии с описанием лабораторной работы. Проанализировать полученные данные и при наличии грубых "промахов" повторить эксперимент. При обработке экспериментального материала грубые промахи и выбросы следует отбросить.

5. Провести обработку результатов эксперимента №1 на ЭВМ по собственной программе, составленной согласно методике обработки, и представить результаты в соответствии с требованиями.

6. Выполнить эксперимент №2 и провести обработку его результатов на ЭВМ по собственной программе.

3. Теоретическая часть

3.1 Построение диаграммы информационного канала

N=i,jnij – общее число испытаний (пар событий xiyj)

Pxi,yj=nijN – совместная вероятность события xiyj.

Pxi=niN=jnijN=jP(xi,yj) – вероятность события xi.

Pyi=njN=inijN=iP(xi,yj) – вероятность события yj.

HX=-i=14Pxilog2Pxi – входная энтропия.

HY=-i=14Pyilog2Pyi – выходная энтропия.

HX,Y=-i=14j=14Pxi,yilog2Pxi,yi – энтропия сложного опыта XY.

IX,Y=HX+HY-HX,Y=HX-H(X/Y) – количество информации, которое несёт о событии X наблюдаемое событие Y.

H(X/Y)=H(X)-I(X,Y)=-ijPxi,yjlog2Pxi/yi) – условная энтропия события X при условии Y.

H(Y/X)=H(Y)-I(X,Y) – условная энтропия события Y при условии X.

P(xi/yj)=P(xi,yj)P(yj) – вероятность события xi при условии yj.

Рисунок 3.1.1 – Диаграмма информационного канала

3.2 Определение достаточного количества опытов и показателя точности эксперимента

X= i=1nxin – среднее арифметическое.

σ=1n-1i=1n(xi-X)2 – среднеквадратическое отклонение результатов наблюдения.

σx=σn – среднеквадратическое отклонение среднего арифметического.

Определение доверительных интервалов полученных среднеарифметических значений времени реакции, проводится с использованием таблицы распределения Стьюдента (t(f)) для доверительной вероятности Pдов= 0,95 и числа степеней свободы f = n-1, где n – число опытов (наблюдений) в каждой серии.

εд=tf∙σx – доверительная граница случайной погрешности при Pдов.

[X-εд;X+εд] – доверительный интервал.

ν=σX∙100% –  мера изменчивости.

E=4,8% – желаемый показатель точности.

X*=1,96 – для Pдов= 0,95.

n=X*∙ν2E2 – необходимое количество экспериментов.

Eр=νX*n – реальный показатель точности.

3.3 Линейный регрессионный анализ экспериментальных данных

3.3.1 Метод наименьших квадратов

t=1ninti – среднее время реакции.

I=1ninIi – среднее количество предъявляемой информации.

Δ=inIi-I2

a=t-bI – продолжительность латентного периода.

b=in(Ii-I)Δ

c=1b – пропускная способность

ВР=a+bI – зависимость времени реакции от количества предъявляемой информации (закон Хика).

3.3.2 Взвешенный метод наименьших квадратов

σi2 – дисперсия среднего значения времени реакции ti, вычисленного по результатам i-й серии опытов.

wi=1σi2 - веса

t=intiinwi – среднее время реакции.

I=inIiinwi – среднее количество предъявляемой информации.

Δi=inwiIi-I2

a=t-bI

b=inwi(Ii-I)Δ

ВР=a+bI – зависимость времени реакции от количества предъявляемой информации (закон Хика).

3.3.3 Построение «трубки точности»

σT/I=inti-ВРi2n-2 – выборочное стандартное отклонение.

tn-2 – параметр распределения Стьюдента для числа степеней свободы f=n-2.

Доверительные интервалы коэффициентов закона Хика:

a±σT/I∙tn-2∙1n+I2Δ

b±σT/I∙tn-2∙1Δ

Доверительные интервалы времени реакции для заданного I0:

ВР±σT/I∙tn-2∙1n+(I0-I)2Δ

4. Практическая часть

4.1 Индивидуальное домашнее задание

4.1.1 Задание

- Рассчитать вероятности событий и построить матрицу вероятностей событий;

- Рассчитать все параметры информационного канала, моделирующего работы человека-оператора: информацию на входе и выходе, переданную информацию, шум и потерянную информацию. Нанести полученные значения на диаграмму информационного канала;

- Провести проверку расчётов.

4.1.2 Решение

Ниже, в таблице 4.1.2.1 приведена матрица замеров размером 4×4.

Таблица 4.1.2.1 – Матрица замеров

|  |  | yi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| xi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 |
|  | 4 | 0 | 14 | 4 | 4 |

N=i,jnij=100 – общее число испытаний (пар событий xiyj)

Pxi,yj=nijN – совместная вероятность события xiyj

Px1,y1&=n11N=0Px1,y2&=n12N=0px1,y3&=n13N=0Px1,y4&=n14N=0

Px2,y1&=n21N=0,12Px2,y2&=n22N=0,12Px2,y3&=n23N=0,12Px2,y4&=n24N=0,12Px3,y1&=n31N=0,1Px3,y2&=n32N=0,1Px3,y3&=n33N=0Px3,y4&=n34N=0,1Px4,y1&=n41N=0Px4,y2&=n42N=0,14Px4,y3&=n43N=0,04Px4,y4&=n44N=0,04

Pxi=niN=jnijN=jP(xi,yj)

Pyi=njN=inijN=iP(xi,yj)

Px1&=Px1,y1+Px1 ,y2+Px1 ,y3+Px1 ,y4 =0Px2&=Px2 ,y1+Px2 ,y2+Px2,y3 +Px2,y4=0,48Px3&=Px3 ,y1+Px3,y2+Px3 ,y3+Px3 ,y4=0,3Px4&=Px4,y1+Px4 ,y2+Px4 ,y3+Px4,y4=0,22Py1&=Px1,y1+Px2,y1+Px3,y1+Px4,y1=0,22Py2&=Px1,y2+Px2,y2+Px3,y2+Px4,y2=0,36Py3&=Px1,y3+Px2,y3+Px3,y3+Px4,y3=0,16Py4&=Px1,y4+Px2,y4+Px3,y4+Px4,y4=0,26

Таблица 4.1.2.2 – Матрица совместных вероятностей событий

|  |  | yi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | P(xi)↓ |
| xi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,48 |
|  | 3 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,3 |
|  | 4 | 0 | 0,14 | 0,04 | 0,04 | 0,22 |
|  | Pyi→ | 0,22 | 0,36 | 0,16 | 0,26 | 1 |

HX=-i=14Pxilog2Pxi=
=-0,48log20,48+0,3log20,3+0,22log20,22=
=0,48∙1,05889+0,3∙1,73697+0,22∙2,18442=1,509932 (бит) – входная энтропия.

HY=-i=14Pyilog2Pyi=
=-0,22log20,22+0,36log20,36+0,16log20,16+0,26log20,26=
=0,22∙2,18442+0,36∙1,47393+0,16∙2,64386+0,26∙1,94342=
=1,939494 (бит) – выходная энтропия.

HX,Y=-i=14j=14Pxi,yilog2Pxi,yi=
=-4∙0,12log20,12+3∙0,1log20,1+0,14log20,14+2∙0,04log20,04=
=4∙0,12∙3,05889+3∙0,1∙3,32193+0,14∙2,8365+2∙0,04∙4,64386=
=3,233466 (бит) – энтропия сложного опыта XY.

IX,Y=HX+HY-HX,Y=
=1,509932+1,939494-3,233466=0,21596 (бит) ) – количество информации, которое несёт о событии X наблюдаемое событие Y.

H(X/Y)=H(X)-I(X,Y)=1,509932-0,21596=1,293972 (бит) – условная энтропия события X при условии Y.

H(Y/X)=H(Y)-I(X,Y)=1,939494-0,21596=1,723534 (бит) – условная энтропия события Y при условии X.

Проверка:

P(xi/yj)=P(xi,yj)P(yj)

Таблица 4.1.2.3 – Матрица условных вероятностей

|  |  | yi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| xi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 | 0,545455 | 0,333333 | 0,75 | 0,461538 |
|  | 3 | 0,454545 | 0,277778 | 0 | 0,384615 |
|  | 4 | 0 | 0,388889 | 0,25 | 0,153846 |

H(X/Y)=-ijPxi,yjlog2Pxi/yi=-(0,12log20,545455+
+0,12log20,333333+0,12log20,75+0,12log20,461538+
+0,1log20,454545+0,1log20,277778+0,1log20,384615+
+0,14log20,388889+0,04log20,25+0,04log20,153846)=
=1,293972 (бит)

IX,Y=HX-H(X/Y)=1,509932-1,293972=0,215960 (бит)

Проверка выполнена успешно.

Диаграмма информационного канала показана на рисунке 4.1.2.1.

Рисунок 4.1.2.1 – Диаграмма информационного канала

4.2 Программа для обработки результатов экспериментов

Для обработки результатов экспериментов была написана программа на языке программирования Python, листинг которой представлен ниже.

Листинг программы:

import numpy as np

import fileinput

import matplotlib.pyplot as plt

from math import ceil

from tkinter import *

#Значения t-распределения Стьюдента для доверительной вероятности Р=0,95

#и данном числе степеней свободы f

t={1:12.71,

2:4.30,

3:3.18,

4:2.78,

5:2.57,

6:2.45,

7:2.36,

8:2.31,

9:2.26,

10:2.23,

11:2.20,

12:2.18,

13:2.16,

14:2.14,

15:2.13,

16:2.12,

17:2.11,

18:2.10,

19:2.09,

20:2.09,

21:2.08,

22:2.07,

23:2.07,

24:2.06,

25:2.06,

26:2.06,

27:2.05,

28:2.05}

z=1.96

#желаемый показатель точности

E_ideal=4.8

#Фамилия экспериментатора

experimenter_last_name='Orlov'

#данные об экспериментах

#Орлов

exp_1={'1_13':['1','3','6','9','13'],

'1_17':['1','3','6','9','13','17'],

'2_13':['1','3','6','9','13'],

'2_17':['1','3','6','9','13','17']}

#исходные

exp_2={'1_13':['550','520','470','420','370'],

'1_17':['600','550','500','450','400','350'],

'2_13':['600','580','530','480','430','380'],

'2_17':['600','550','500','450','400','350']}

'''#очищенные

exp_2={'1_13':['520','470','420','370'],

'1_17':['550','500','450','400','350'],

'2_13':['530','480','430','380'],

'2_17':['600','550','450','400','350']}'''

#функция очистки данных от выбросов и ложных нажатий

def clear_data(matrix,log):

wrong_measurement=[]

for measurement in log:

if ((measurement[4]==1) or (measurement[4]==3)) and (len(matrix.shape)==1):

matrix[int(measurement[1])-1]-=1

wrong_measurement.append(int(measurement[0])-1)

continue

if (measurement[4]==1) or (measurement[4]==3):

matrix[int(measurement[1])-1,int(measurement[2])-1]-=1

wrong_measurement.append(int(measurement[0])-1)

log=np.delete(log,wrong_measurement,axis=0)

return matrix, log

#функция оформления графика

def plot_design():

plt.xlabel("I, бит",

fontsize=14,

fontfamily='Times New Roman')

plt.xticks(fontsize=14,

fontfamily='Times New Roman')

plt.ylabel("ВР, с",

rotation=0,

loc='top',

fontsize=14,

fontfamily='Times New Roman')

plt.yticks(fontsize=14,

fontfamily='Times New Roman')

plt.legend()

plt.grid()

return

#функция для вычисления логарифма

def log_2(x):

if x==0:

return 0

else:

return np.log2(x)

#функция расчёта H(X)

def H_X_count(matrix):

N=matrix.sum()

joint_probabilities_matrix=matrix/N

if len(matrix.shape)==1:

P_x=joint_probabilities_matrix.sum()

H_X=P_x*log_2(P_x)

H_X=np.round(H_X,6)

return H_X

n,m=matrix.shape

P_x=np.zeros(n)

for i in range(n):

for j in range(m):

P_x[i]+=joint_probabilities_matrix[i][j]

H_X=0.0

for i in range(n):

H_X-=P_x[i]*log_2(P_x[i])

H_X=np.round(H_X,6)

return H_X

#функция расчёта H(Y)

def H_Y_count(matrix):

N=matrix.sum()

joint_probabilities_matrix=matrix/N

if len(matrix.shape)==1:

P_x=joint_probabilities_matrix.sum()

H_X=P_x*log_2(P_x)

H_X=np.round(H_X,6)

return H_X

n,m=matrix.shape

p_y=np.zeros(m)

for j in range(m):

for i in range(n):

p_y[j]+=joint_probabilities_matrix[i][j]

H_Y=0.0

for j in range(m):

H_Y-=p_y[j]*log_2(p_y[j])

H_Y=np.round(H_Y,6)

return H_Y

#функция расчёта H(X,Y)

def H_X_Y_count(matrix):

N=matrix.sum()

joint_probabilities_matrix=matrix/N

H_X_Y=0.0

n,m=matrix.shape

for i in range(n):

for j in range(m):

H_X_Y-=joint_probabilities_matrix[i][j]*log_2(joint_probabilities_matrix[i][j])

H_X_Y=np.round(H_X_Y,6)

return H_X_Y

#функция расчёта I(X,Y)

def I_count(matrix):

H_X=H_X_count(matrix)

H_Y=H_Y_count(matrix)

H_X_Y=H_X_Y_count(matrix)

I_X_Y=np.round(H_X+H_Y-H_X_Y,6)

return I_X_Y

#функция построения диаграммы информационного канала

def info_channel_diagram_count(matrix):

H_X=H_X_count(matrix)

H_Y=H_Y_count(matrix)

I_X_Y=I_count(matrix)

H_X_cond_Y=np.round(H_X-I_X_Y,6)

H_Y_cond_X=np.round(H_Y-I_X_Y,6)

return H_X, H_X_cond_Y, I_X_Y, H_Y_cond_X, H_Y

#функция форматирования файла

def file_formatting(filename):

with fileinput.FileInput(filename, inplace=True) as file:

for line in file:

print(line.replace('    ', ','), end='')

with fileinput.FileInput(filename, inplace=True) as file:

for line in file:

print(line.replace('#', ''), end='')

#функция расчёта мат. ожидания

def M_x_count(log):

n=len(log)

M_x=0

for i in range(n):

M_x+=log[i]

M_x/=n

return M_x

#функция расчёта СКО результатов наблюдения

def SKO_count(log):

M_x=M_x_count(log)

n=len(log)

SKO=0

for i in range(n):

SKO+=np.power(log[i]-M_x,2)

if SKO==0:

return SKO

SKO=np.sqrt(SKO/(n-1))

return SKO

#функция расчёта СКО результатов измерений

def SKO_x_count(log):

n=len(log)

SKO=SKO_count(log)

SKO_x=SKO/np.sqrt(n)

return SKO_x

#функция расчёта доверительного интервала

def confidence_interval_count(log):

n=len(log)

SKO_x=SKO_x_count(log)

f=n-1

epsilon=t[f]*SKO_x

return epsilon

#функция расчёта меры изменчивости

def measure_of_variability_count(log):

SKO=SKO_count(log)

M_x=M_x_count(log)

v=SKO/M_x*100

return v

#функция расчёта достаточного количества опытов

def sufficient_experiments_count(z,E,log):

v=measure_of_variability_count(log)

n=np.power(z*v/E,2)

return n

#функция расчёта показателя точности

def accuracy_rate_count(z,log):

v=measure_of_variability_count(log)

n=len(log)

E=v*np.sqrt(np.power(z,2)/n)

return E

#функция построения доверительного интервала

def confidence_interval_plot(I,t,confidence_interval, color='#2187bb'):

horizontal_line_width=0.1

left = I - horizontal_line_width / 2

top = t - confidence_interval

right = I + horizontal_line_width / 2

bottom = t + confidence_interval

plt.plot([I, I], [top, bottom], color=color)

plt.plot([left, right], [top, top], color=color)

plt.plot([left, right], [bottom, bottom], color=color)

plt.plot(I, t, 'o', color='#f44336')

return

#функция расчёта выборочного стандартного отклонения

def selective_standard_deviation_count(I,reaction_time,a,b):

n=len(reaction_time)

sigma_T=0

for i in range(n):

T=a+b*I[i]

sigma_T+=np.power(reaction_time[i]-T,2)

sigma_T=np.sqrt(sigma_T/(n-2))

return sigma_T

#функция построения линейной регрессии МНК с трубкой точности

def linear_regression_LSM_plot(I,reaction_time, precision_tube=True):

M_I=M_x_count(I)

M_t=M_x_count(reaction_time)

a=0

b=0

delta=0

n=len(reaction_time)

for i in range(n):

delta+=np.power(I[i]-M_I,2)

b+=(I[i]-M_I)*reaction_time[i]

b/=delta

a=M_t-b*M_I

plt.plot([I[0],I[-1]],

[a+b*I[0],a+b*I[-1]],

color='g',

label='МНК')

#построение трубки точности

if precision_tube==True:

sigma_T=selective_standard_deviation_count(I,reaction_time,a,b)

eps_a=sigma_T*t[n-2]*np.sqrt(1/n+np.power(M_I,2)/delta)

eps_b=sigma_T*t[n-2]*np.sqrt(1/delta)

eps_T=[]

for I_0 in I:

eps_T.append(sigma_T*t[n-2]*np.sqrt(1/n+np.power(I_0-M_I,2)/delta))

plt.plot([I[0],I[-1]],

[(a+eps_a)+(b+eps_b)*I[0],(a+eps_a)+(b+eps_b)*I[-1]],

color='c',

label='Трубка точности')

plt.plot([I[0],I[-1]],

[(a-eps_a)+(b-eps_b)*I[0],(a-eps_a)+(b-eps_b)*I[-1]],

color='c')

return a, b, eps_a, eps_b, eps_T

return a,b

#функция расчёта взвешенного среднего

def weighted_average_count(arr,w):

M=0

w=np.array(w)

for i in range(len(arr)):

M+=w[i]*arr[i]

M/=w.sum()

return M

#функция построения линейной регрессии взвешенным МНК

def linear_regression_weighted_LSM_plot(I,reaction_time,log):

w=[]

for i in range(len(I)):

SKO_x=SKO_x_count(log[i][:, 3])

w.append(1/np.power(SKO_x,2))

b=0

delta=0

M_I=weighted_average_count(I,w)

M_t=weighted_average_count(reaction_time,w)

for i in range(len(I)):

delta+=w[i]*np.power(I[i]-M_I,2)

b+=w[i]*(I[i]-M_I)*reaction_time[i]

b/=delta

a=M_t-b*M_I

plt.plot([I[0],I[-1]],

[a+b*I[0],a+b*I[-1]],

color='m',

label='Взвешенный МНК')

return a, b

#функция обработки результатов эксперимента №1

def processing_experiment_1_results(key_num,keyboard_num,log_file_name, matrix_file_name):

#форматируем файлы

for log in log_file_name:

file_formatting(f'{experimenter_last_name}/keyboard_{keyboard_num}/data_exp_1/{key_num}_keys/{log}')

for matrix in matrix_file_name:

file_formatting(f'{experimenter_last_name}/keyboard_{keyboard_num}/data_exp_1/{key_num}_keys/{matrix}')

#считываем данные с файлов и убираем выбросы и неверные нажатия

log=[]

for file_name in log_file_name:

log.append(np.loadtxt(f'{experimenter_last_name}/keyboard_{keyboard_num}/data_exp_1/{key_num}_keys/{file_name}', delimiter=","))

matrix=[]

for file_name in matrix_file_name:

matrix.append(np.loadtxt(f'{experimenter_last_name}/keyboard_{keyboard_num}/data_exp_1/{key_num}_keys/{file_name}', delimiter=","))

for i in range(len(matrix)):

matrix[i],log[i]=clear_data(matrix[i],log[i])

plt.figure(f'Эксперимент №1 ({key_num} клавиш) ({experimenter_last_name})', figsize=(7,5))

#рассчитываем:

n=[]

H_X=[]

N=[]

E_real=[]

reaction_time_SKO=[]

v=[]

for l in log:

n.append(len(l))#объём выборки

N.append(ceil(sufficient_experiments_count(z,E_ideal,l[:, 3])))#достаточное количество опытов

E_real.append(accuracy_rate_count(z,l[:, 3]))#показатель точности

reaction_time_SKO.append(SKO_count(l[:, 3]))#СКО времени реакции

v.append(measure_of_variability_count(l[:, 3]))#меры изменчивости

#рассчитываем количество информации

for m in matrix:

H_X.append(H_X_count(m))

#строим доверительный интервал

eps=[]

reaction_time=[]

for l in log:

eps.append(confidence_interval_count(l[:, 3]))

reaction_time.append(M_x_count(l[:, 3]))

for i in range(len(H_X)):

confidence_interval_plot(H_X[i],reaction_time[i],eps[i])

#строим прямые линейных регрессий

a,b,eps_a,eps_b,eps_T=linear_regression_LSM_plot(H_X,reaction_time)

a_w, b_w=linear_regression_weighted_LSM_plot(H_X,reaction_time,log)

plot_design()

#выводим результаты

print(f'\nРезультаты обработки эксперимента №1 ({key_num} клавиш)\n'

f'Объём выборки для анализа:\n'

f'{n}\n'

f'Количество информации I, бит:\n'

f'{np.round(H_X,3)}\n'

f'Среднее время реакции, мс:\n'

f'{np.round(reaction_time,2)}\n'

f'СКО времени реакции, мс:\n'

f'{np.round(reaction_time_SKO,2)}\n'

f'Доверительный интервал, мс:\n'

f'{np.round(eps,2)}\n'

f'Мера изменчивости, %:\n'

f'{np.round(v,2)}\n'

f'Показатель точности E, %:\n'

f'{np.round(E_real,2)}\n'

f'Достаточное количества опытов (E={E_ideal}%):\n'

f'{N}\n'

f'Параметры закона Хика: ВР=a+bI\n'

f'\nНевзвешенный метод:\n'

f'a={np.round(a,2)}+-{np.round(eps_a,2)} мс, b={np.round(b,2)}+-{np.round(eps_b,2)} мс/бит\n'

f'Скорость передачи информации: {np.round(1000/b,2)} бит/с\n'

f'Латентный период: {np.round(a,2)} мс\n'

f'Доверительные интервалы для ВР, мс:\n'

f'{np.round(eps_T,2)}\n'

f'\nВзвешенный метод:\n'

f'a={np.round(a_w,2)} мс, b={np.round(b_w,2)} мс/бит\n'

f'Скорость передачи информации: {np.round(1000/b_w,2)} бит/с\n'

f'Латентный период: {np.round(a_w,2)} мс\n'

)

return

#функция построения точки на графике

def dot_plot(I,t,color='#f44336'):

plt.plot(I, t, 'o', color=color)

return

#функция построения диаграммы информационного канала

def info_channel_diagram_window_create(info_channel_diagram, exposure_time, keyboard_num, key_num):

font_style=("Times New Roman",12)

H_X,H_X_cond_Y,I_X_Y,H_Y_cond_X,H_Y=info_channel_diagram

info_channel_diagram_window=Tk()

info_channel_diagram_image = PhotoImage(file="info_channel_diagram.png")

m=info_channel_diagram_image.width()

n=info_channel_diagram_image.height()

info_channel_diagram_window.title(f'Диаграмма информационного канала')

info_channel_diagram_window.geometry(f'{m}x{n}')

canvas = Canvas(info_channel_diagram_window,bg="white", width=m, height=n)

canvas.pack(anchor=CENTER, expand=1)

info_channel_diagram_image = PhotoImage(file="info_channel_diagram.png")

canvas.create_image(0,0,anchor=NW, image=info_channel_diagram_image)

canvas.create_text(2, 2,

anchor=NW,

text=f'Клавиатура №{keyboard_num} ({key_num} стимулов)\n'

f'Экспозиция: {exposure_time} мс',

font=font_style)

canvas.create_text(20, (n-65)/2,

anchor=NW,

text=f'H(X)={np.round(H_X,4)} бит',

font=font_style)

canvas.create_text((m-150)/2, (n-65)/2,

anchor=NW,

text=f'I(X,Y)={np.round(I_X_Y,4)} бит',

font=font_style)

canvas.create_text((m-25)/2, (n-250)/2,

anchor=NW,

text=f'H(X/Y)={np.round(H_X_cond_Y,4)} бит',

font=font_style)

canvas.create_text((m+25)/2, (n+250)/2,

anchor=SE,

text=f'H(Y/X)={np.round(H_Y_cond_X,4)} бит',

font=font_style)

canvas.create_text(m-20, (n-65)/2,

anchor=NE,

text=f'H(Y)={np.round(H_Y,4)} бит',

font=font_style)

info_channel_diagram_window.mainloop()

def processing_experiment_2_results(key_num,keyboard_num,log_file_name, matrix_file_name, info_channel_diagram_show=True):

#форматируем файлы

for log in log_file_name:

file_formatting(f'{experimenter_last_name}/keyboard_{keyboard_num}/data_exp_2/{key_num}_keys/{log}')

for matrix in matrix_file_name:

file_formatting(f'{experimenter_last_name}/keyboard_{keyboard_num}/data_exp_2/{key_num}_keys/{matrix}')

#считываем данные с файлов

log=[]

for file_name in log_file_name:

log.append(np.loadtxt(f'{experimenter_last_name}/keyboard_{keyboard_num}/data_exp_2/{key_num}_keys/{file_name}', delimiter=","))

matrix=[]

for file_name in matrix_file_name:

matrix.append(np.loadtxt(f'{experimenter_last_name}/keyboard_{keyboard_num}/data_exp_2/{key_num}_keys/{file_name}', delimiter=","))

plt.figure(f'Эксперимент №2 ({key_num} клавиш) ({experimenter_last_name})', figsize=(7,5))

#строим диаграмму информационного канала

info_channel_diagram=[]

I_X_Y=[]

for i in range(len(matrix)):

info_channel_diagram.append(info_channel_diagram_count(matrix[i]))

I_X_Y.append(info_channel_diagram[-1][2])

#строим точки на графике

exposure_time=[]

for time in exp_2[f'{keyboard_num}_{key_num}']:

exposure_time.append(int(time))

for i in range(len(I_X_Y)):

dot_plot(I_X_Y[i], exposure_time[i])

#строим прямые линейных регрессий

a,b=linear_regression_LSM_plot(I_X_Y,exposure_time,precision_tube=False)

a_w, b_w=linear_regression_weighted_LSM_plot(I_X_Y,exposure_time,log)

plot_design()

#выводим результаты

info_channel_diagram_string=''

for i in range(len(info_channel_diagram)):

if info_channel_diagram_show==True:

info_channel_diagram_window_create(info_channel_diagram[i],exp_2[f'{keyboard_num}_{key_num}'][i],keyboard_num, key_num)

info_channel_diagram_string+=(f'\nВремя экспозиции: {exp_2[f'{keyboard_num}_{key_num}'][i]} мс\n')

info_channel_diagram_string+=(f'H(X)={np.round(info_channel_diagram[i][0],4)} бит\n'

f'H(X/Y)={np.round(info_channel_diagram[i][1],4)} бит\n'

f'I(X,Y)={np.round(info_channel_diagram[i][2],4)} бит\n'

f'H(Y/X)={np.round(info_channel_diagram[i][3],4)} бит\n'

f'H(Y)={np.round(info_channel_diagram[i][4],4)} бит\n')

print(f'\nРезультаты обработки эксперимента №2 ({key_num} клавиш)\n'

f'Диаграммы информационного канала:\n'

f'{info_channel_diagram_string}\n'

f'Параметры закона Хика: ВР=a+bI\n'

f'\nНевзвешенный метод:\n'

f'a={np.round(a,2)} мс, b={np.round(b,2)} мс/бит\n'

f'Скорость передачи информации: {np.round(1000/b,2)} бит/с\n'

f'Латентный период: {np.round(a,2)} мс\n'

f'\nВзвешенный метод:\n'

f'a={np.round(a_w,2)} мс, b={np.round(b_w,2)} мс/бит\n'

f'Скорость передачи информации: {np.round(1000/b_w,2)} бит/с\n'

f'Латентный период: {np.round(a_w,2)} мс\n'

)

return

#функция обработки результатов

def processing_results(keyboard_num, info_channel_diagram_show=True):

print(f'Клавиатура №{keyboard_num}:\n')

log_file_name=[[],[]]

matrix_file_name=[[],[]]

for i in exp_1[f'{keyboard_num}_13']:

log_file_name[0].append(f'log_{13}_keys_{i}_stim.csv')

matrix_file_name[0].append(f'matrix_{13}_keys_{i}_stim.csv')

for i in exp_1[f'{keyboard_num}_17']:

log_file_name[1].append(f'log_{17}_keys_{i}_stim.csv')

matrix_file_name[1].append(f'matrix_{17}_keys_{i}_stim.csv')

processing_experiment_1_results(13,keyboard_num,log_file_name[0],matrix_file_name[0])

processing_experiment_1_results(17,keyboard_num,log_file_name[1],matrix_file_name[1])

log_file_name=[[],[]]

matrix_file_name=[[],[]]

for i in exp_2[f'{keyboard_num}_13']:

log_file_name[0].append(f'log_{13}_keys_{i}_ms.csv')

matrix_file_name[0].append(f'matrix_{13}_keys_{i}_ms.csv')

for i in exp_2[f'{keyboard_num}_17']:

log_file_name[1].append(f'log_{17}_keys_{i}_ms.csv')

matrix_file_name[1].append(f'matrix_{17}_keys_{i}_ms.csv')

processing_experiment_2_results(13,keyboard_num,log_file_name[0], matrix_file_name[0], info_channel_diagram_show)

processing_experiment_2_results(17,keyboard_num,log_file_name[1], matrix_file_name[1], info_channel_diagram_show)

plt.show()

return

#основная программа

if __name__ == "__main__":

processing_results(1)

processing_results(2)

4.3 Обработка результатов экспериментов

Перед проведением экспериментов была проведена тренировка оператора с целью достичь следующих показателей:

1. Суммарное количество ошибок и выбросов в эксперименте №1 не должно превышать 3 штук.

2. Показатель точности должен быть менее 4,8%.

4.3.1 Эксперимент №1

4.3.1.1 Клавиатура №1, 13 стимулов

Результат работы программы:

Результаты обработки эксперимента №1 (13 клавиш)

Объём выборки для анализа:

[25, 25, 24, 24, 24]

Количество информации I, бит:

[0.    1.583 2.57  3.146 3.668]

Среднее время реакции, мс:

[277.04 332.04 413.25 426.17 467.04]

СКО времени реакции, мс:

[19.96 41.54 48.07 60.14 54.37]

Доверительный интервал, мс:

[ 8.22 17.11 20.31 25.41 22.97]

Мера изменчивости, %:

[ 7.21 12.51 11.63 14.11 11.64]

Показатель точности E, %:

[2.82 4.9  4.65 5.65 4.66]

Достаточное количества опытов (E=4.8%):

[9, 27, 23, 34, 23]

Параметры закона Хика: ВР=a+bI

Невзвешенный метод:

a=268.34+-40.88 мс, b=52.33+-16.04 мс/бит

Скорость передачи информации: 19.11 бит/с

Латентный период: 268.34 мс

Доверительные интервалы для ВР, мс:

[40.88 23.   21.66 25.82 31.51]

Взвешенный метод:

a=274.71 мс, b=49.68 мс/бит

Скорость передачи информации: 20.13 бит/с

Латентный период: 274.71 мс

| Объём выборки для анализа: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| Количество информации I, бит: |  |  |  |  |
| 0 | 1.583 | 2.57 | 3.146 | 3.668] |
| Среднее время реакции, мс: |  |  |  |  |
| 277.04 | 332.04 | 413.25 | 426.17 | 467.04 |
| СКО времени реакции, мс: |  |  |  |  |
| 19.96 | 41.54 | 48.07 | 60.14 | 54.37 |
| Доверительный интервал, мс: |  |  |  |  |
| 8.22 | 20.31 | 20.31 | 25.41 | 22.97 |
| Мера изменчивости, %: |  |  |  |  |
| 7.21 | 12.51 | 11.63 | 14.11 | 11.64 |
| Показатель точности E, % |  |  |  |  |
| 2.82 | 4.9 | 4.65 | 5.65 | 4.66 |
| Достаточное количества опытов (E=4.8%): |  |  |  |  |
| 9 | 27 | 23 | 34 | 23 |

4.3.1.2 Клавиатура №1, 17 стимулов

Результат работы программы:

Результаты обработки эксперимента №1 (17 клавиш)

Объём выборки для анализа:

[29, 29, 29, 29, 28, 29]

Количество информации I, бит:

[0.    1.583 2.58  3.159 3.655 4.03 ]

Среднее время реакции, мс:

[282.83 345.62 392.1  424.03 448.04 481.41]

СКО времени реакции, мс:

[19.28 41.42 41.51 40.49 51.91 77.22]

Доверительный интервал, мс:

[ 7.34 15.77 15.8  15.41 20.11 29.4 ]

Мера изменчивости, %:

[ 6.82 11.99 10.59  9.55 11.59 16.04]

Показатель точности E, %:

[2.48 4.36 3.85 3.48 4.29 5.84]

Достаточное количества опытов (E=4.8%):

[8, 24, 19, 16, 23, 43]

Параметры закона Хика: ВР=a+bI

Невзвешенный метод:

a=275.58+-20.97 мс, b=48.01+-7.36 мс/бит

Скорость передачи информации: 20.83 бит/с

Латентный период: 275.58 мс

Доверительные интервалы для ВР, мс:

[20.97 12.11 10.07 11.15 13.16 15.09]

Взвешенный метод:

a=281.47 мс, b=45.07 мс/бит

Скорость передачи информации: 22.19 бит/с

Латентный период: 281.47 мс

| Объём выборки для анализа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 |
| Количество информации I, бит |  |  |  |  |  |
| 0 | 1.583 | 2.58 | 3.159 | 3.655 | 4.03 |
| Среднее время реакции, мс |  |  |  |  |  |
| 282.83 | 345.62 | 392.1 | 424.03 | 448.04 | 481.41 |
| СКО времени реакции, мс |  |  |  |  |  |
| 19.28 | 41.42 | 41.51 | 40.49 | 51.91 | 77.22 |
| Доверительный интервал, мс |  |  |  |  |  |
| 7.34 | 15.77 | 15.8 | 15.41 | 20.11 | 29.4 |
| Мера изменчивости, % |  |  |  |  |  |
| 6.82 | 11.99 | 10.59 | 9.55 | 11.59 | 16.04 |
| Показатель точности E, %: |  |  |  |  |  |
| 2.48 | 4.36 | 3.85 | 3.48 | 4.29 | 5.84 |
| Достаточное количества опытов (E=4.8%) |  |  |  |  |  |
| 8 | 24 | 19 | 16 | 23 | 43 |

4.3.1.3 Клавиатура №2, 13 стимулов

Результат работы программы:

Результаты обработки эксперимента №1 (13 клавиш)

Объём выборки для анализа:

[25, 25, 25, 25, 24]

Количество информации I, бит:

[0.    1.583 2.579 3.152 3.668]

Среднее время реакции, мс:

[277.08 390.08 433.96 436.8  472.58]

СКО времени реакции, мс:

[24.79 46.4  39.21 40.56 61.85]

Доверительный интервал, мс:

[10.21 19.12 16.16 16.71 26.13]

Мера изменчивости, %:

[ 8.95 11.9   9.04  9.29 13.09]

Показатель точности E, %:

[3.51 4.66 3.54 3.64 5.24]

Достаточное количества опытов (E=4.8%):

[14, 24, 14, 15, 29]

Параметры закона Хика: ВР=a+bI

Невзвешенный метод:

a=289.75+-48.71 мс, b=51.15+-19.09 мс/бит

Скорость передачи информации: 19.55 бит/с

Латентный период: 289.75 мс

Доверительные интервалы для ВР, мс:

[48.71 27.42 25.84 30.78 37.46]

Взвешенный метод:

a=281.42 мс, b=54.3 мс/бит

Скорость передачи информации: 18.42 бит/с

Латентный период: 281.42 мс

| Объём выборки для анализа: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| Количество информации I, бит: |  |  |  |  |
| 0 | 1.583 | 2.579 | 3.152 | 3.668 |
| Среднее время реакции, мс: |  |  |  |  |
| 277.08 | 390.08 | 433.96 | 436.8 | 472.58 |
| СКО времени реакции, мс: |  |  |  |  |
| 24.79 | 46.4 | 39.21 | 40.56 | 61.85 |
| Доверительный интервал, мс: |  |  |  |  |
| 10.21 | 19.12 | 16.16 | 16.71 | 26.13 |
| Мера изменчивости, %: |  |  |  |  |
| 8.95 | 11.9 | 9.04 | 9.29 | 13.09 |
| Показатель точности E, % |  |  |  |  |
| 3.51 | 4.66 | 3.54 | 3.64 | 5.24 |
| Достаточное количества опытов (E=4.8%): |  |  |  |  |
| 14 | 24 | 14 | 15 | 29 |

4.3.1.4 Клавиатура №2, 17 стимулов

Результат работы программы:

Результаты обработки эксперимента №1 (17 клавиш)

Объём выборки для анализа:

[29, 28, 29, 29, 29, 29]

Количество информации I, бит:

[0.    1.583 2.58  3.159 3.676 4.03 ]

Среднее время реакции, мс:

[250.79 338.14 393.55 394.86 434.21 446.62]

СКО времени реакции, мс:

[30.97 20.93 46.43 42.46 41.67 38.79]

Доверительный интервал, мс:

[11.79  8.11 17.67 16.16 15.86 14.77]

Мера изменчивости, %:

[12.35  6.19 11.8  10.75  9.6   8.69]

Показатель точности E, %:

[4.49 2.29 4.29 3.91 3.49 3.16]

Достаточное количества опытов (E=4.8%):

[26, 7, 24, 20, 16, 13]

Параметры закона Хика: ВР=a+bI

Невзвешенный метод:

a=256.63+-24.39 мс, b=47.8+-8.54 мс/бит

Скорость передачи информации: 20.92 бит/с

Латентный период: 256.63 мс

Доверительные интервалы для ВР, мс:

[24.39 14.11 11.72 12.97 15.4  17.52]

Взвешенный метод:

a=257.54 мс, b=47.82 мс/бит

Скорость передачи информации: 20.91 бит/с

Латентный период: 257.54 мс

| Объём выборки для анализа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Количество информации I, бит |  |  |  |  |  |
| 0 | 1.583 | 2.58 | 3.159 | 3.676 | 4.03 |
| Среднее время реакции, мс |  |  |  |  |  |
| 250.79 | 338.14 | 393.55 | 394.86 | 434.21 | 446.62 |
| СКО времени реакции, мс |  |  |  |  |  |
| 30.97 | 20.93 | 46.43 | 42.46 | 41.67 | 38.79 |
| Доверительный интервал, мс |  |  |  |  |  |
| 11.79 | 8.11 | 17.67 | 16.16 | 15.86 | 14.77 |
| Мера изменчивости, % |  |  |  |  |  |
| 12.35 | 6.19 | 11.8 | 10.75 | 9.6 | 8.69 |
| Показатель точности E, %: |  |  |  |  |  |
| 4.49 | 2.29 | 4.29 | 3.91 | 3.49 | 3.16 |
| Достаточное количества опытов (E=4.8%) |  |  |  |  |  |
| 26 | 7 | 24 | 20 | 16 | 13 |

4.3.2 Эксперимент №2

4.3.2.1 Клавиатура №1, 13 стимулов

Результат работы программы:

Диаграммы информационного канала:

Время экспозиции: 550 мс

H(X)=3.6855 бит

H(X/Y)=0.0721 бит

I(X,Y)=3.6134 бит

H(Y/X)=0.1442 бит

H(Y)=3.7577 бит

Время экспозиции: 520 мс

H(X)=3.6855 бит

H(X/Y)=0.0612 бит

I(X,Y)=3.6243 бит

H(Y/X)=0.161 бит

H(Y)=3.7853 бит

Время экспозиции: 470 мс

H(X)=3.6855 бит

H(X/Y)=0.752 бит

I(X,Y)=2.9335 бит

H(Y/X)=0.4327 бит

H(Y)=3.3662 бит

Время экспозиции: 420 мс

H(X)=3.6855 бит

H(X/Y)=1.9523 бит

I(X,Y)=1.7333 бит

H(Y/X)=0.3388 бит

H(Y)=2.072 бит

Время экспозиции: 370 мс

H(X)=3.6855 бит

H(X/Y)=2.959 бит

I(X,Y)=0.7265 бит

H(Y/X)=0.1837 бит

H(Y)=0.9102 бит

Параметры закона Хика: ВР=a+bI

Невзвешенный метод:

a=323.79 мс, b=56.3 мс/бит

Скорость передачи информации: 17.76 бит/с

Латентный период: 323.79 мс

Взвешенный метод:

a=319.71 мс, b=57.65 мс/бит

Скорость передачи информации: 17.34 бит/с

Латентный период: 319.71 мс

Для улучшения вида графика зависимости времени реакции от количества предъявляемой информации исключим из обработки некоторые данные. Результат работы программы после исключения из обработки некоторых данных:

Параметры закона Хика: ВР=a+bI

Невзвешенный метод:

a=332.21 мс, b=50.03 мс/бит

Скорость передачи информации: 19.99 бит/с

Латентный период: 332.21 мс

Взвешенный метод:

a=331.72 мс, b=49.73 мс/бит

Скорость передачи информации: 20.11 бит/с

Латентный период: 331.72 мс

4.3.2.2 Клавиатура №1, 17 стимулов

Результат работы программы:

Диаграммы информационного канала:

Время экспозиции: 600 мс

H(X)=4.0629 бит

H(X/Y)=0.1057 бит

I(X,Y)=3.9572 бит

H(Y/X)=0.1669 бит

H(Y)=4.1241 бит

Время экспозиции: 550 мс

H(X)=4.0629 бит

H(X/Y)=0.18 бит

I(X,Y)=3.8829 бит

H(Y/X)=0.1837 бит

H(Y)=4.0665 бит

Время экспозиции: 500 мс

H(X)=4.0629 бит

H(X/Y)=0.8059 бит

I(X,Y)=3.257 бит

H(Y/X)=0.2893 бит

H(Y)=3.5463 бит

Время экспозиции: 450 мс

H(X)=4.0629 бит

H(X/Y)=1.8173 бит

I(X,Y)=2.2456 бит

H(Y/X)=0.3505 бит

H(Y)=2.5962 бит

Время экспозиции: 400 мс

H(X)=4.0629 бит

H(X/Y)=3.1908 бит

I(X,Y)=0.872 бит

H(Y/X)=0.2893 бит

H(Y)=1.1614 бит

Время экспозиции: 350 мс

H(X)=4.0629 бит

H(X/Y)=3.9704 бит

I(X,Y)=0.0925 бит

H(Y/X)=0.0612 бит

H(Y)=0.1537 бит

Параметры закона Хика: ВР=a+bI

Невзвешенный метод:

a=340.74 мс, b=56.3 мс/бит

Скорость передачи информации: 17.76 бит/с

Латентный период: 340.74 мс

Взвешенный метод:

a=340.75 мс, b=55.83 мс/бит

Скорость передачи информации: 17.91 бит/с

Латентный период: 340.75 мс

Для улучшения вида графика зависимости времени реакции от количества предъявляемой информации исключим из обработки некоторые данные. Результат работы программы после исключения из обработки некоторых данных:

Параметры закона Хика: ВР=a+bI

Невзвешенный метод:

a=347.59 мс, b=49.47 мс/бит

Скорость передачи информации: 20.21 бит/с

Латентный период: 347.59 мс

Взвешенный метод:

a=348.05 мс, b=49.14 мс/бит

Скорость передачи информации: 20.35 бит/с

Латентный период: 348.05 мс

4.3.2.3 Клавиатура №2, 13 стимулов

Результат работы программы:

Диаграммы информационного канала:

Время экспозиции: 600 мс

H(X)=3.6855 бит

H(X/Y)=0.2216 бит

I(X,Y)=3.4639 бит

H(Y/X)=0.2558 бит

H(Y)=3.7197 бит

Время экспозиции: 580 мс

H(X)=3.6855 бит

H(X/Y)=0.0721 бит

I(X,Y)=3.6134 бит

H(Y/X)=0.1333 бит

H(Y)=3.7468 бит

Время экспозиции: 530 мс

H(X)=3.6855 бит

H(X/Y)=0.3723 бит

I(X,Y)=3.3132 бит

H(Y/X)=0.4277 бит

H(Y)=3.7409 бит

Время экспозиции: 480 мс

H(X)=3.6855 бит

H(X/Y)=0.9669 бит

I(X,Y)=2.7187 бит

H(Y/X)=0.717 бит

H(Y)=3.4356 бит

Время экспозиции: 430 мс

H(X)=3.6855 бит

H(X/Y)=2.387 бит

I(X,Y)=1.2985 бит

H(Y/X)=0.3723 бит

H(Y)=1.6709 бит

Время экспозиции: 380 мс

H(X)=3.6855 бит

H(X/Y)=3.2631 бит

I(X,Y)=0.4225 бит

H(Y/X)=0.3388 бит

H(Y)=0.7612 бит

Параметры закона Хика: ВР=a+bI

Невзвешенный метод:

a=345.71 мс, b=62.42 мс/бит

Скорость передачи информации: 16.02 бит/с

Латентный период: 345.71 мс

Взвешенный метод:

a=339.55 мс, b=61.6 мс/бит

Скорость передачи информации: 16.23 бит/с

Латентный период: 339.55 мс

Для улучшения вида графика зависимости времени реакции от количества предъявляемой информации исключим из обработки некоторые данные. Результат работы программы после исключения из обработки некоторых данных:

Параметры закона Хика: ВР=a+bI

Невзвешенный метод:

a=361.07 мс, b=48.46 мс/бит

Скорость передачи информации: 20.63 бит/с

Латентный период: 361.07 мс

Взвешенный метод:

a=363.08 мс, b=45.99 мс/бит

Скорость передачи информации: 21.75 бит/с

Латентный период: 363.08 мс

4.3.2.4 Клавиатура №2, 17 стимулов

Результат работы программы:

Диаграммы информационного канала:

Время экспозиции: 600 мс

H(X)=4.0629 бит

H(X/Y)=0.1333 бит

I(X,Y)=3.9295 бит

H(Y/X)=0.1837 бит

H(Y)=4.1132 бит

Время экспозиции: 550 мс

H(X)=4.0629 бит

H(X/Y)=0.4743 бит

I(X,Y)=3.5885 бит

H(Y/X)=0.2834 бит

H(Y)=3.872 бит

Время экспозиции: 500 мс

H(X)=4.0629 бит

H(X/Y)=0.5305 бит

I(X,Y)=3.5323 бит

H(Y/X)=0.3338 бит

H(Y)=3.8661 бит

Время экспозиции: 450 мс

H(X)=4.0629 бит

H(X/Y)=2.2081 бит

I(X,Y)=1.8548 бит

H(Y/X)=0.3673 бит

H(Y)=2.2221 бит

Время экспозиции: 400 мс

H(X)=4.0629 бит

H(X/Y)=2.9664 бит

I(X,Y)=1.0965 бит

H(Y/X)=0.2281 бит

H(Y)=1.3246 бит

Время экспозиции: 350 мс

H(X)=4.0629 бит

H(X/Y)=3.7707 бит

I(X,Y)=0.2921 бит

H(Y/X)=0.1669 бит

H(Y)=0.459 бит

Параметры закона Хика: ВР=a+bI

Невзвешенный метод:

a=333.06 мс, b=59.58 мс/бит

Скорость передачи информации: 16.78 бит/с

Латентный период: 333.06 мс

Взвешенный метод:

a=336.15 мс, b=57.58 мс/бит

Скорость передачи информации: 17.37 бит/с

Латентный период: 336.15 мс

Для улучшения вида графика зависимости времени реакции от количества предъявляемой информации исключим из обработки некоторые данные. Результат работы программы после исключения из обработки некоторых данных:

Параметры закона Хика: ВР=a+bI

Невзвешенный метод:

a=328.68 мс, b=65.66 мс/бит

Скорость передачи информации: 15.23 бит/с

Латентный период: 328.68 мс

Взвешенный метод:

a=330.54 мс, b=64.04 мс/бит

Скорость передачи информации: 15.61 бит/с

Латентный период: 330.54 мс

5. Вывод

Ниже, в таблице 5.1, представлены характеристики информационных каналов.

| № эксперимента | № клавиатуры | Количество стимулов | Дата и время проведения эксперимента | МНК |  |  | Взвешенный МНК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | a, мс | b, мсбит | c,битмс | a, мс | b,мсбит | c,битмс |
| 1 | 1 | 13 | 12.02.24 18:49 | 268.34±40.88 | 52.33± 16.04 | 19.11 | 274.71 | 49.68 | 20.13 |
| 1 | 1 | 17 | 12.02.24 18:56 | 275.58±20.97 | 48.01±7.36 | 20.83 | 281.47 | 45.07 | 22.19 |
| 1 | 2 | 13 | 22.04.24 19:03 | 289.75±48.71 | 51.15±19.09 | 19.55 | 281.42 | 54.3 | 18.42 |
| 1 | 2 | 17 | 23.04.24 12:11 | 256.63±24.39 | 47.8±8.54 | 20.92 | 257.54 | 47.82 | 20.91 |
| 2 | 1 | 13 | 26.02.24 17:38 | Исходные данные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 323.79 | 56.3 | 17.76 | 319.71 | 57.65 | 17.34 |
|  |  |  |  | «Очищенные» данные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 332.21 | 50.03 | 19.99 | 331.72 | 49.73 | 20.11 |
| 2 | 1 | 17 | 26.02.24 17:14 | Исходные данные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 340.74 | 56.3 | 17.76 | 340.75 | 56.3 | 17.76 |
|  |  |  |  | «Очищенные» данные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 347.59 | 49.47 | 20.21 | 348.05 | 49.14 | 20.35 |
| 2 | 2 | 13 | 22.04.24 19:38 | Исходные данные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 345.71 | 62.42 | 16.02 | 339.55 | 61.6 | 16.23 |
|  |  |  |  | «Очищенные» данные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 361.07 | 48.46 | 20.63 | 363.08 | 45.99 | 21.75 |
| 2 | 2 | 17 | 23.04.24 11:41 | Исходные данные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 333.06 | 59.58 | 16.78 | 336.15 | 57.58 | 17.37 |
|  |  |  |  | «Очищенные» данные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 328.68 | 65.66 | 15.23 | 330.54 | 64.04 | 15.61 |

В ходе выполнения лабораторной работы я:

1. Ознакомился с теоретической частью данной лабораторной работы, а также с методическим материалом по использованию клиент-серверного программного комплекса Сенсомоторика.

2. Выполнил индивидуальное домашнее задание, получив у преподавателя исходное задание в виде матрицы замеров. По этой матрице рассчитал информационные характеристики канала, моделирующего работу оператора.

3. Провел тренировочную серию опытов для приобретения навыков работы с двумя видами клавишных пультов управления, построенных на основе клавиатуры компьютера.

4. Выполнил эксперимент №1 и провел обработку его результатов на ЭВМ по собственной программе.

5. Выполнил эксперимент №2 и провел обработку его результатов на ЭВМ по собственной программе.

По результатам двух экспериментов можно сделать следующий вывод. Я, как оператор, могу одинаково эффективно использовать обе клавиатуры. В первом эксперименте разница между продолжительностью латентного периода при использовании разных клавиатур не превышает 10%, а разница между скоростями передачи информации – 5%. Во втором эксперименте разницы между продолжительностью латентного периода и между скоростями передачи информации не превышают 10%. Стоит отметить, что продолжительность латентного периода в эксперименте №2 больше, чем в эксперименте №1. Это можно объяснить усталостью оператора, связанную с большим количеством опытов в эксперименте №2. Также по экспериментальным данным можно сделать вывод, что оператор достаточно тренирован, о чём говорит совпадение прямых, полученных обычным и взвешенным МНК.